儿科呼吸机：

1、使用适用范围：新生儿、儿童和成人；

2、通气模式：辅助/控制、同步间歇强制通气、自主呼吸、双相气道压力释放通气、容量目标通气、无创通气；

3、大屏幕彩色显示屏，屏幕尺寸≥15英寸，常用参数波形显示、肺功能检测功能、可测口腔闭合压P0.1。

4、可显示多个参数的趋势图；

5、可以快速设置，根据理想公斤体重可自动生成通气参数；

6、可以进行事件记录：记录过去报警、参数改变等历史事件，可保存和下载这些事件，具有叹息功能，具有智能吸痰功能；

7、断开管路吸痰时呼吸机自动停止送气和自动报警静音，吸入端和呼出端配重复使用的过滤器，可高温高压消毒；

8、外置压缩机，非内置涡轮或活塞泵；

9、具备多种报警参数设置：呼出分钟通气量过高/过低、气道峰压过高/过低、总呼吸频率过快、窒息、吸入氧浓度过高/过低、基线压过高/过低、持续高基线压、吸气时间过长/过短、吸呼比反比超过限制、设定参数超出选择患者的范围、脱管、内置电池电量过低、电源脱落等。

ICU呼吸机：

1、彩色液晶多点触控显示屏：屏幕尺寸≥15英寸；

2、开机后有自检功能；

3、发生故障时，有屏幕提示，便于维修；

4、完善的报警功能，如氧供，气体供应，分钟通气量，压力上限，压力下限等；

5、吸痰功能，雾化功能，屏气功能，锁机功能；

6、通气模式：PCV、VCV、PRVC、SIMV、Bilevel、NIV；

7、显示功能：具有显示屏显示常规通气及肺机械参数数值；

8、采用顺磁氧技术，终身无需更换氧电池；

9、呼气末二氧化碳监测；

10、配压缩机。

急诊科、ICU便携式呼吸机：

- 便于携带移动，操作简单，可以兼顾满足院前救护、院内抢救、院外运转的需要；

- 微电脑控制；

- 具备触电功能；

- 具备多种气源方案。

麻醉科麻醉机：

1、气动电控呼吸机，支持中英文界面，外置彩色触摸屏；

2、≥15英寸彩色可270度平面旋转及可调节倾斜度的玻璃触摸显示屏幕，具备双分屏显示功能，当触屏失灵，手动可调；

3、通气模式：VCV、PCV、PCV-VG、电子PEEP、手动通气；

4、最大吸气流速：≥120 l/min；

5、内置冷凝功能，采用物理方式解决回路积水问题；

6、用户可选择全自检或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动，可无限次跳过自检。机器自检可自动检测挥发罐状态，提示低压漏气情况；

7、可满足新生儿麻醉，最低潮气量5ml；

8、具有氧浓度监测功能，可调节氧浓度；

9、可连接手术麻醉系统。

ICU心肺复苏仪：

1、提供连续、高效、规范的按压，人机交互，操作简捷；

2、设备使用不受患者体重限制；

3、不依赖气源可以独立使用，满足任何时间任何地点的救护要求；当移动患者时，提供有效的、一致的、不间断的胸外按压，不中断地维持冠状动脉灌注压；

3、提供可选的按压模式；

4、电池运行时间≥45min；

5、放射线可穿透机身绝大部分，适应导管室等影像科使用要求。

急诊科除颤监护仪：

1、双向方波除颤技术，同步/异步手动及自动体外除颤功能；

2、3导心电监护；

3、CPR按压提示和实时反馈功能。