设备配置需求

一、供应室真空清洗机1台，总预算48万元：

1、能够清洗细长宫腔、结构复杂盲端管腔、腔镜管腔器械、呼吸麻醉管道、骨科器械、牙科手机、常规手术器械、各种导管等；

2、清洗过程中洗液温度低于45摄氏度；/3、清洗各种器械均不需专用层架，不需要接驳、接管；

4、维保期要求2年以上，维保期间每季度厂家进行专业保养；

5、设备所需酶液等耗材开放；

6、要求配备不锈钢外推车；

7、要求配备专用器械篮筐；

8、负责解决设备蒸汽安装跟使用；

9、设备安装场地符合医院要求（需看现场）。

二、体检中心热断层扫描系统（TTM）1台，总预算200万元：

1、设备的安装场地要求不能超过20平米，设备对环境保养、温度、湿度要求不严苟。

2、设备电源接入为220V；

3、全身连续扫描成像，工作噪声不超过60dB，有中文显示操作，彩色屏幕、像素清晰，设备可因场地搬动而搬迁；

4、同步配置连接电脑终端及打印机；

5、检查报告可以AI人工智能图像自动分析，自动出具检查结果，具有多种报告模式：中医、西医、中医体质状态评估、疼痛评估等；

6、检查结果有特殊异常时，有报警提示，最后可以与体检系统数据对接，保留客户体检数据；

7、设备出现异常情况，有光、声、文字等报警提示功能；

8、技术要求：正交投影近距离全身连续扫描（≤1.2m），温度分辨率NETD：≤30mk，帧像素≥800×600×14Bit；

9、设备可以洁净消毒；

10、整机保修3年以上，定期维护保养。

11、提供组织操作人员专业培训，检查报告出现异常时，提供后台专家团队解决问题的服务。

三、口腔科牙椅6台，总预算108万元：

1、配置；2条高速涡轮手机管、1条慢速手机管、标准三用枪、光固化机管、洁牙机管、强吸、弱吸、控制面板、配牙椅附加盘台托盘；

2、下挂式管道、，操作台宽大，水温可调控；

3、护士位与医生位均有牙椅控制按钮（面板）；

4、配置医生椅与护士椅各一张；

5、净水转换开关，可消毒水路，不用配置压缩机，但需与医院口腔科在用的压缩机匹配；

6、维保期2年以上，维保期厂家需定期维护保养；

7、负责机器的安装。