佛山市顺德区第三人民医院

（佛山市顺德区北滘医院）

血透室休息室装饰改造工程项目需求书

编制日期：2022-11-3

# 项目背景

我院血透室医生及护士休息室不够，没有保洁员休息室、仓库、维修室及就餐区，计划在门诊三楼天台搭建血透室休息室等功能区域。

# 项目目标

## 总体目标

1、主要工程清单如下：

| 工程名称： 血渗透室值班休息室 室内外装饰工程预算表 地址: 佛山市顺德区第三人民医院 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目 | 数量 | 单位 | 施工工艺 |
| (1)、就餐室 装饰工程项目 |  |  |  |  |
| 1 | 地面钢结构框架升高平台 | 2.8 | 吨 | 1、14#工字钢主梁框架、10#工字钢副梁框架，20mm国标厚度镀锌铁100mm*100mm方管附骨支架。2、高度200mm。 |
| 2 | 地面钢结构框架平台电焊（人工辅料） | 2.8 | 吨 | 1、人工电焊及辅料加工。 |
| 3 | 地面钢结构平台铺建筑模板 | 15 | m2 | 1、18mm建筑模板平铺，含寸头螺丝配件及人工。 |
| 4 | 顶棚结构钢材 | 1.2 | 吨 | 1、25mm国标厚度镀锌铁100mm*100mm方管立柱、20mm国标厚度镀锌铁50mm*100mm方管横梁、20mm国标厚度50mm*50mm弯管附骨。 |
| 5 | 顶棚电焊（人工辅料） | 1.2 | 吨 | 1、人工电焊及辅料加工。 |
| 6 | 屋面耐力塑料板 | 17 | m2 | 1、屋面铺盖3厘耐力塑料板，弧形。 |
| 7 | 屋面不锈钢排水槽 |  | m | 1、40*80mm镀锌铁支架，200*300mm不锈钢U型排水槽定制及安装。 |
| 8 | 彩钢玻镁板隔墙 | 33 | m2 | 1、476彩钢玻镁板板隔墙。 |
| 9 | 彩钢岩板板天花吊顶 | 15 | m2 | 1、476彩钢岩板板天花吊顶 |
| 10 | 铝合金窗户 | 2.1 | m2 | 1、定制铝合金窗户，1.2厘厚铝合金型材，6厘钢化玻璃，含纱窗。2、尺寸：1500长*1400mm高。 |
| 11 | 地面铺贴瓷砖 | 15 | m2 | 1、莱利陶瓷800*800mm优等品。2、含水泥沙及瓷砖，人工。 |
| 12 | 平开门 | 1 | 套 | 1、复合烤漆木门+夹玻璃，定制平开门，尺寸：900mm宽*2100mm高 |
| 13 | 布艺卷帘 | 2.1 | m2 | 1、定制塑料帘。2、尺寸：1500mm宽*2200mm高 |
| 小计（人民币） |  |  |  |  |
| (2)、医生休息室 装饰工程项目 |  |  |  |  |
| 1 | 地面钢结构框架升高平台 | 1.45 | 吨 | 1、14#工字钢主梁框架、10#工字钢副梁框架，20mm国标厚度镀锌铁100mm*100mm方管附骨支架。2、高度200mm。 |
| 2 | 地面钢结构框架平台电焊（人工辅料） | 1.45 | 吨 | 1、人工电焊及辅料加工。 |
| 3 | 地面钢结构平台铺建筑模板 | 12.7 | m2 | 1、18mm建筑模板平铺，含寸头螺丝配件及人工。 |
| 4 | 顶棚结构钢材 | 1.05 | 吨 | 1、25mm国标厚度镀锌铁100mm*100mm方管立柱、20mm国标厚度镀锌铁50mm*100mm方管横梁、20mm国标厚度50mm*50mm弯管附骨。 |
| 5 | 顶棚电焊（人工辅料） | 1.05 | 吨 | 1、人工电焊及辅料加工。 |
| 6 | 屋面耐力塑料板 | 13.9 | m2 | 1、屋面铺盖3厘耐力塑料板，弧形。 |
| 7 | 屋面不锈钢排水槽 |  | m | 1、40*80mm镀锌铁支架，200*300mm不锈钢U型排水槽定制及安装。 |
| 8 | 彩钢玻镁板隔墙 | 45.3 | m2 | 1、476彩钢玻镁板板隔墙。 |
| 9 | 彩钢岩板板天花吊顶 | 12.7 | m2 | 1、476彩钢岩板板天花吊顶 |
| 10 | 铝合金窗户 | 2.1 | m2 | 1、定制铝合金窗户，1.2厘厚铝合金型材，6厘钢化玻璃，含纱窗。2、尺寸：1500长*1400mm高。 |
| 11 | 地面铺贴瓷砖 | 12.7 | m2 | 1、莱利陶瓷800*800mm优等品。2、含水泥沙及瓷砖，人工。 |
| 12 | 定制柜体 | 4.5 | m2 | 1、定制18mm免漆多层板柜体及柜门，尺寸：1500mm长*3000mm高*600mm深。 |
| 13 | 平开门 | 1 | 套 | 1、复合烤漆木门+夹玻璃，定制平开门，尺寸：900mm宽*2100mm高 |
| 14 | 布艺卷帘 | 2.1 | m2 | 1、定制塑料帘。2、尺寸：1500mm宽*2200mm高 |
| 小计（人民币） |  |  |  |  |
| (3)、维修室 装饰工程项目 |  |  |  |  |
| 1 | 地面钢结构框架升高平台 | 1.05 | 吨 | 1、14#工字钢主梁框架、10#工字钢副梁框架，20mm国标厚度镀锌铁100mm*100mm方管附骨支架。2、高度200mm。 |
| 2 | 地面钢结构框架平台电焊（人工辅料） | 1.05 | 吨 | 1、人工电焊及辅料加工。 |
| 3 | 地面钢结构平台铺建筑模板 | 9 | m2 | 1、18mm建筑模板平铺，含寸头螺丝配件及人工。 |
| 4 | 顶棚结构钢材 | 0.85 | 吨 | 1、25mm国标厚度镀锌铁100mm*100mm方管立柱、20mm国标厚度镀锌铁50mm*100mm方管横梁、20mm国标厚度50mm*50mm弯管附骨。 |
| 5 | 顶棚电焊（人工辅料） | 0.85 | 吨 | 1、人工电焊及辅料加工。 |
| 6 | 屋面耐力塑料板 | 9.3 | m2 | 1、屋面铺盖3厘耐力塑料板，弧形。 |
| 7 | 屋面不锈钢排水槽 |  | m | 1、40*80mm镀锌铁支架，200*300mm不锈钢U型排水槽定制及安装。 |
| 8 | 彩钢玻镁板隔墙 | 18 | m2 | 1、476彩钢玻镁板板隔墙。 |
| 9 | 彩钢岩板板天花吊顶 | 9 | m2 | 1、476彩钢岩板板天花吊顶 |
| 10 | 铝合金窗户 | 2.1 | m2 | 1、定制铝合金窗户，1.2厘厚铝合金型材，6厘钢化玻璃，含纱窗。2、尺寸：1500长*1400mm高。 |
| 11 | 地面铺贴瓷砖 | 9 | m2 | 1、莱利陶瓷800*800mm优等品。2、含水泥沙及瓷砖，人工。 |
| 12 | 平开门 | 1 | 套 | 1、复合烤漆木门+夹玻璃，定制平开门，尺寸：900mm宽*2100mm高 |
| 13 | 布艺卷帘 | 2.1 | m2 | 1、定制塑料帘。2、尺寸：1500mm宽*2200mm高 |
| 小计（人民币） |  |  |  |  |
| (4)、保洁员休息室 装饰工程项目 |  |  |  |  |
| 1 | 地面钢结构框架升高平台 | 0.83 | 吨 | 1、14#工字钢主梁框架、10#工字钢副梁框架，20mm国标厚度镀锌铁100mm*100mm方管附骨支架。2、高度200mm。 |
| 2 | 地面钢结构框架平台电焊（人工辅料） | 0.83 | 吨 | 1、人工电焊及辅料加工。 |
| 3 | 地面钢结构平台铺建筑模板 | 7.65 | m2 | 1、18mm建筑模板平铺，含寸头螺丝配件及人工。 |
| 4 | 顶棚结构钢材 | 0.71 | 吨 | 1、25mm国标厚度镀锌铁100mm*100mm方管立柱、20mm国标厚度镀锌铁50mm*100mm方管横梁、20mm国标厚度50mm*50mm弯管附骨。 |
| 5 | 顶棚电焊（人工辅料） | 0.71 | 吨 | 1、人工电焊及辅料加工。 |
| 6 | 屋面耐力塑料板 | 7.65 | m2 | 1、屋面铺盖3厘耐力塑料板，弧形。 |
| 7 | 屋面不锈钢排水槽 |  | m | 1、40*80mm镀锌铁支架，200*300mm不锈钢U型排水槽定制及安装。 |
| 8 | 彩钢玻镁板隔墙 | 25.6 | m2 | 1、476彩钢玻镁板板隔墙。 |
| 9 | 彩钢岩板板天花吊顶 | 7.65 | m2 | 1、476彩钢岩板板天花吊顶 |
| 10 | 铝合金窗户 | 2.1 | m2 | 1、定制铝合金窗户，1.2厘厚铝合金型材，6厘钢化玻璃，含纱窗。2、尺寸：1500长*1400mm高。 |
| 11 | 地面铺贴瓷砖 | 7.65 | m2 | 1、莱利陶瓷800*800mm优等品。2、含水泥沙及瓷砖，人工。 |
| 12 | 定制柜体 | 4.5 | m2 | 1、定制18mm免漆多层板柜体及柜门，尺寸：1500mm长*3000mm高*600mm深。 |
| 13 | 平开门 | 1 | 套 | 1、复合烤漆木门+夹玻璃，定制平开门，尺寸：900mm宽*2100mm高 |
| 14 | 布艺卷帘 | 2.1 | m2 | 1、定制塑料帘。2、尺寸：1500mm宽*2200mm高 |
| 小计（人民币） |  |  |  |  |
| (5)、仓库 装饰工程项目 |  |  |  |  |
| 1 | 地面钢结构框架升高平台 | 1.96 | 吨 | 1、14#工字钢主梁框架、10#工字钢副梁框架，20mm国标厚度镀锌铁100mm*100mm方管附骨支架。2、高度200mm。 |
| 2 | 地面钢结构框架平台电焊（人工辅料） | 1.96 | 吨 | 1、人工电焊及辅料加工。 |
| 3 | 地面钢结构平台铺建筑模板 | 18 | m2 | 1、18mm建筑模板平铺，含寸头螺丝配件及人工。 |
| 4 | 顶棚结构钢材 | 1.7 | 吨 | 1、25mm国标厚度镀锌铁100mm*100mm方管立柱、20mm国标厚度镀锌铁50mm*100mm方管横梁、20mm国标厚度50mm*50mm弯管附骨。 |
| 5 | 顶棚电焊（人工辅料） | 1.7 | 吨 | 1、人工电焊及辅料加工。 |
| 6 | 屋面耐力塑料板 | 21 | m2 | 1、屋面铺盖3厘耐力塑料板，弧形。 |
| 7 | 屋面不锈钢排水槽 |  | m | 1、40*80mm镀锌铁支架，200*300mm不锈钢U型排水槽定制及安装。 |
| 8 | 彩钢玻镁板隔墙 | 36.1 | m2 | 1、476彩钢玻镁板板隔墙。 |
| 9 | 彩钢岩板板天花吊顶 | 18 | m2 | 1、476彩钢岩板板天花吊顶 |
| 10 | 铝合金窗户 | 4.2 | m2 | 1、定制铝合金窗户，1.2厘厚铝合金型材，6厘钢化玻璃，含纱窗。2、尺寸：1500长*1400mm高。 |
| 11 | 地面铺贴瓷砖 | 18 | m2 | 1、莱利陶瓷800*800mm优等品。2、含水泥沙及瓷砖，人工。 |
| 12 | 平开门 | 2 | 套 | 1、复合烤漆木门+夹玻璃，定制平开门，尺寸：900mm宽*2100mm高 |
| 13 | 布艺卷帘 | 4.2 | m2 | 1、定制塑料帘。2、尺寸：1500mm宽*2200mm高 |
| (6)、护士休息室 装饰工程项目 |  |  |  |  |
| 1 | 地面钢结构框架升高平台 | 2.98 | 吨 | 1、14#工字钢主梁框架、10#工字钢副梁框架，20mm国标厚度镀锌铁100mm*100mm方管附骨支架。2、高度200mm。 |
| 2 | 地面钢结构框架平台电焊（人工辅料） | 2.98 | 吨 | 1、人工电焊及辅料加工。 |
| 3 | 地面钢结构平台铺建筑模板 | 26.88 | m2 | 1、18mm建筑模板平铺，含寸头螺丝配件及人工。 |
| 4 | 顶棚结构钢材 | 2.96 | 吨 | 1、25mm国标厚度镀锌铁100mm*100mm方管立柱、20mm国标厚度镀锌铁50mm*100mm方管横梁、20mm国标厚度50mm*50mm弯管附骨。 |
| 5 | 顶棚电焊（人工辅料） | 2.96 | 吨 | 1、人工电焊及辅料加工。 |
| 6 | 屋面耐力塑料板 | 28 | m2 | 1、屋面铺盖3厘耐力塑料板，弧形。 |
| 7 | 屋面不锈钢排水槽 |  | m | 1、40*80mm镀锌铁支架，200*300mm不锈钢U型排水槽定制及安装。 |
| 8 | 彩钢玻镁板隔墙 | 44.67 | m2 | 1、476彩钢玻镁板板隔墙。 |
| 9 | 彩钢岩板板天花吊顶 | 26.88 | m2 | 1、476彩钢岩板板天花吊顶 |
| 10 | 铝合金窗户 | 6.3 | m2 | 1、定制铝合金窗户，1.2厘厚铝合金型材，6厘钢化玻璃，含纱窗。2、尺寸：1500长*1400mm高。 |
| 11 | 地面铺贴瓷砖 | 26.88 | m2 | 1、莱利陶瓷800*800mm优等品。2、含水泥沙及瓷砖，人工。 |
| 12 | 定制柜体 | 4 | m2 | 1、定制18mm免漆多层板柜体及柜门，尺寸：1360mm长*3000mm高*600mm深。 |
| 13 | 平开门 | 2 | 套 | 1、复合烤漆木门+夹玻璃，定制平开门，尺寸：900mm宽*2100mm高 |
| 14 | 布艺卷帘 | 6.3 | m2 | 1、定制塑料帘。2、尺寸：1500mm宽*2200mm高 |
| (7)、走廊通道 装饰工程项目 |  |  |  |  |
| 1 | 地面钢结构框架升高平台 | 2.75 | 吨 | 1、14#工字钢主梁框架、10#工字钢副梁框架，20mm国标厚度镀锌铁100mm*100mm方管附骨支架。2、高度200mm。 |
| 2 | 地面钢结构框架平台电焊（人工辅料） | 2.75 | 吨 | 1、人工电焊及辅料加工。 |
| 3 | 地面钢结构平台铺建筑模板 | 37 | m2 | 1、18mm建筑模板平铺，含寸头螺丝配件及人工。 |
| 4 | 顶棚结构钢材 | 3.1 | 吨 | 1、25mm国标厚度镀锌铁100mm*100mm方管立柱、20mm国标厚度镀锌铁50mm*100mm方管横梁、20mm国标厚度50mm*50mm弯管附骨。 |
| 5 | 顶棚电焊（人工辅料） | 3.1 | 吨 | 1、人工电焊及辅料加工。 |
| 6 | 屋面耐力塑料板 | 41 | m2 | 1、屋面铺盖3厘耐力塑料板，弧形。 |
| 7 | 屋面不锈钢排水槽 |  | m | 1、40*80mm镀锌铁支架，200*300mm不锈钢U型排水槽定制及安装。 |
| 8 | 彩钢玻镁板隔墙 | 33.6 | m2 | 1、476彩钢玻镁板板隔墙。 |
| 9 | 彩钢岩板板天花吊顶 | 37 | m2 | 1、476彩钢岩板板天花吊顶 |
| 10 | 铝合金窗户 | 6.3 | m2 | 1、定制铝合金窗户，1.2厘厚铝合金型材，6厘钢化玻璃，含纱窗。2、尺寸：1500长*1400mm高。 |
| 11 | 地面铺贴瓷砖 | 37 | m2 | 1、莱利陶瓷800*800mm优等品。2、含水泥沙及瓷砖，人工。 |
| 12 | 不锈钢晾衣架 | 11.3 | m | 1、含定制不锈钢φ50mm圆管晾衣架。 |
| 13 | 平开门 | 2 | 套 | 1、复合烤漆木门+夹玻璃，定制平开门，尺寸：900mm宽*2100mm高 |
| 14 | 布艺卷帘 | 6.3 | m2 | 1、定制塑料帘。2、尺寸：1500mm宽*2200mm高 |
| (8)、水电安装 工程项目 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1 | 个 | 1、尺寸：650x500x180铁皮电柜。 |
| 2 | 漏电开关 | 1 | 个 | 1、63A漏电开关 |
| 3 | 漏电开关 | 7 | 个 | 1、32A漏电开关 |
| 4 | 10㎡主电缆线 | 103 | m | 1、10mm三相四线主电缆线，珠江电缆。 |
| 5 | 6㎡电线 | 173.2 | m | 1、珠江电缆，6㎡电线，单芯阻燃 |
| 6 | 4㎡电线 | 213 | m | 1、珠江电缆，4㎡电线，单芯阻燃 |
| 7 | 2.5㎡电线 | 522 | m | 1、珠江电缆，2.5㎡电线，单芯阻燃 |
| 8 | 线管 | 49 | m | 1、联塑PVCφ60 |
| 9 | 线管 | 86.9 | m | 1、联塑PVCφ40 |
| 10 | 线管 | 115.6 | m | 1、联塑PVCφ25 |
| 11 | 给水管 | 57.8 | m | 1、PE给水管安装 2、规格：DN60，联塑 |
| 12 | 塑料管 | 5 | m | 1、PVC排水排污管安装 2、规格：DN75，联塑 |
| 13 | 塑料管 | 63.9 | m | 1、PVC空调排水安装 2、规格：DN25，联塑 |
| 14 | 电源插座 | 16 | 个 | 1、名称：单相二三插座安装，松本电气 |
| 15 | 网络插座 | 1 | 个 | 1、名称：网络插座安装 |
| 16 | 电话插座 | 1 | 个 | 1、名称：电话插座安装 |
| 17 | 接线盒 | 20 | 个 | 1、名称:开关插座底盒，松本电气 2、材质:塑料 |
| 18 | 照明开关 | 8 | 个 | 1、名称:开关，松本电气 2、材质:塑料 |
| 19 | 装饰灯 | 26 | 个 | 1、1200*200mmled平板照明灯 |
| 20 | 紫外线灯 | 6 | 条 | 1、紫外线消毒灯管，安装支架 |
| 21 | 定制洗手盆 | 1 | 套 | 1、陶瓷柱盆。 |
| 22 | 电感应水龙头 | 1 | 个 | 1、电感应水龙头。 |
| 23 | 安全指示灯 | 4 | 个 |  |
| 24 | 应急消防指示灯 | 2 | 个 | 1、挖掘1000mm宽*3000mm长*1200mm深三级过滤化粪池。2、含格栅、沉淀、消毒三级过滤池。 |
| 小计（人民币） |  |  |  |  |
| (9)、监控设备 安装工程项目 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像枪 | 2 | 台 | 海康威视品牌，300万【全彩.半球】存储减半网络摄像机，支持H.265编码柔光灯补光, 最远可达30米 |
| 2 | 录像机 | 1 | 台 | 海康威视品牌，最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持萤石云存储； 支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； 支持H.265高效视频编码码流，支持Smart265、H.265、H.264 IP设备混合接入； 支持HDMI与VGA同源输出，支持HDMI接口4K超高清显示输出，支持VGA接口高清1080p显示输出； 支持一键添加IP设备以及一键开启录像功能； 支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； 支持最大8/16路同步回放和多路同步倒放； 支持萤石云服务，可一键配置上网； 支持远程零通道预览，使用1路零通道编码视频，预览多通道分割的视频画面，充分获取监控图像信息的同时节省网络传输带宽 |
| 3 | 硬盘 | 1 | 台 | 西部数据品牌，8TB 海康通用硬盘 |
| 4 | 铁壳交换机 | 1 | 台 | 海康威视品牌，5口PoE铁壳交换机 |
| 5 | 千兆非网管交换机 | 1 | 台 | 锐捷品牌，8口千兆非网管交换机，8个10/100/1000M自适应电口，非网管，铁壳桌面级 |
| 6 | 网线 | 310 | m | 1、超5类专用网线。 |
| 7 | 光纤线 | 152 | m | 1、光纤布线。 |
| 8 | 线管 | 370 | m | 1、φ20PVC线管及人工 |
| 小计（人民币） |  |  |  |  |
| (10)、排风系统设备 安装工程项目 |  |  |  |  |
| 1 | 排风机 | 7 | 台 | 绿岛风品牌，规格：920m3/h |
| 2 | 炫风管道排气扇 | 7 | 台 | 绿岛风品牌，规格：120m3/h |
| 3 | PVC风管 | 73 | m | 联塑品牌，规格：PVC160 |
| 4 | 防雨百叶 | 7 | 个 | 防雨，规格：φ250 |
| 5 | 排风机支吊架 | 1 | 套 | 吊杆、角铁 |
| 6 | 风管安装支吊架制作及安装 | 1 | 项 | 吊杆、角铁 |
| 7 | 安装辅材（角铁、拉爆螺丝、螺母、焊条、油漆） | 1 | 项 | 角铁、拉爆螺丝、螺母、焊条、油漆 |
| 8 | 墙身开孔（排风口） | 1 | 项 | 人工 |
| 9 | 排风机安装费 | 1 | 个 | 人工 |
| 小计（人民币） |  |  |  |  |
| (11)、综合类 工程项目 |  |  |  |  |
| 1 | 施工现场围蔽 | 70 | m2 | 1、含轻钢龙骨及9厘夹板做施工围蔽，面贴绿色仿真草皮。 |
| 2 | 地面保护措施 | 1 | 项 | 1、纸皮板保护地面。 |
| 3 | 清扫装修现场垃圾及搬运 | 1 | 项 | 1、含人工清扫施工现场垃圾及其搬运。 |
| 小计（人民币） |  |  |  |  |
| (2)、直接费（人民币） |  |  |  |  |
| 1 | 税金9% |  |  | 1、税金9% |
| 2 | 工程总投资 |  |  |  |

- 血渗透室值班休息室满足以上内容要求外，材质用料必须抗震、安全、防火、阻燃。

- 质量要求报价人提供的货物应是全新、原装、正宗合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。

- 核心软件产品，必须具有自主知识产权。系统涉及的中间件等附属软件使用第三方的，必须取得第三方的授权认可。

- 质保要求质保期限如果没有明确要求的应不低于原厂家的承诺。若能提供其他更优质的服务，可在服务承诺中自行提供。该承诺将作为确定成交的参考依据。

- 售后服务要求维保期间，在接到采购人报修电话后，供应商应在8小时内上门服务。

- 项目实施要求中标方必须安排经验丰富的技术人员或项目组负责本次项目的实施与开发。