佛山市顺德区第三人民医院

（佛山市顺德区北滘医院）

门诊楼公共卫生间提升工程项目需求书

编制日期：2022-11-3

# 项目背景

根据佛山市顺德区第三人民医院（北滘医院）门诊楼公共卫生间由于使用年限过长，且现场环境潮湿，使用人员频繁，基础设施老化，存在安全隐患。为保证日常使用安全，需要在现有设施基础上对现场环境提升升级，达到满足日常使用和环境安全要求的目标。

# 项目目标

## 总体目标

1、主要工程清单如下：

| 工程项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 首层输液大厅公共卫生间 |  |  |
| 拆除、砌筑工程 |  |  |
| 拆除项目（含垃圾外运） |  |  |
| 拆除原有卫生间（含洁具，沉箱等） | m2 | 18.29 |
| 拆除原有天花 | m2 | 18.29 |
| 拆除墙身原有瓷砖及批荡层 | m2 | 75.74 |
| 拆除地面原有瓷砖 | m2 | 18.29 |
| 拆除原有门窗 | m2 | 8.29 |
| 拆除原有120mm砖墙 | m2 | 16.60 |
| 拆除原有封管位置 | m2 | 2.66 |
| 砌筑项目 |  |  |
| 厕格位置地面砌砖抬高H50mm | m2 | 4.62 |
| 9mm防潮胶合板封下水管 | m2 | 2.66 |
| 原有墙身水泥砂浆批荡找平 | m2 | 66.75 |
| 卫生间沉箱-轻质砖架空，面盖50mm预制水泥板 | m2 | 18.29 |
| 沉箱底面及四周刷防水涂料 | m2 | 72.24 |
| 外墙窗边复原 | m2 | 2.99 |
| 卫生间改造 |  |  |
| 卫生间天花-轻钢龙骨吊顶，面封1.0mm600*600铝扣板 | m2 | 9.79 |
| 走廊天花-刮腻子灰两遍，面油白色防水乳胶漆面底2遍，面2遍 | m2 | 8.06 |
| 地面-50mm水泥砂浆找平层 | m2 | 18.29 |
| 地面-刷防水涂料，遇墙上翻300mm | m2 | 11.59 |
| 地面-铺贴800*800瓷砖（选样） | m2 | 17.85 |
| 门槛-铺贴石材门槛（选样） | m2 | 0.19 |
| 走廊墙身-刮腻子灰两遍，面油白乳胶漆面底2遍，面2遍 | m2 | 21.65 |
| 墙身阳角位置-安装W20*20mm金属线条 | m | 12.00 |
| 卫生间墙身-刷防水涂料 | m2 | 52.62 |
| 卫生间墙身-铺贴400*800瓷砖（选样） | m2 | 52.62 |
| 窗-新做1.2mm铝合金夹6mm钢化清玻璃窗，顶H400百叶 | m2 | 2.99 |
| 隔断（含门）-定制安装抗倍特板隔断，1500密度，含304#不锈钢配件 | m2 | 13.71 |
| 卫生间洗手台W510*H250*L1440mmmm-焊接角钢龙骨底架，面贴石材饰面（选样），具体详见图纸 | 套 | 1.00 |
| 卫生间银镜带铝框 | m2 | 2.88 |
| 标志牌-男女卫生间标识牌，蹲便厕位标识牌 | 套 | 4.00 |
| 首层北面公共卫生间 |  |  |
| 拆除、砌筑工程 |  |  |
| 拆除项目（含垃圾外运） |  |  |
| 拆除原有卫生间（含洁具，沉箱等） | m2 | 38.32 |
| 拆除原有天花 | m2 | 47.75 |
| 拆除墙身原有瓷砖及批荡层 | m2 | 79.24 |
| 拆除地面原有瓷砖 | m2 | 47.75 |
| 拆除原有卫生间隔断 | m2 | 39.29 |
| 拆除原有门窗 | m2 | 12.47 |
| 拆除原有180mm砖墙 | m2 | 36.92 |
| 砌筑项目 |  |  |
| 砌筑180mm轻质砖间墙 | m2 | 15.20 |
| 砌筑120mm轻质砖间墙 | m2 | 5.20 |
| 原有墙身及新砌筑砖墙双面水泥砂浆批荡找平 | m2 | 120.04 |
| 厕格位置地面砌砖抬高H50mm | m2 | 12.68 |
| 9mm防潮胶合板封下水管 | m2 | 1.41 |
| 卫生间沉箱-轻质砖架空，面盖50mm预制水泥板 | m2 | 38.32 |
| 沉箱底面及四周刷防水涂料 | m2 | 51.05 |
| 外墙窗边复原 | m2 | 8.06 |
| 卫生间改造 |  |  |
| 卫生间天花-轻钢龙骨吊顶，面封1.0mm600*600铝扣板 | m2 | 38.32 |
| 走廊天花-刮腻子灰两遍，面油白色防水乳胶漆面底2遍，面2遍 | m2 | 9.43 |
| 地面-50mm水泥砂浆找平层 | m2 | 38.32 |
| 地面-刷防水涂料，遇墙上翻300mm | m2 | 51.05 |
| 地面-铺贴800*800瓷砖（选样） | m2 | 47.75 |
| 门槛-铺贴石材门槛（选样） | m2 | 0.37 |
| 墙身阳角位置-安装W20*20mm金属线条 | m | 12.00 |
| 卫生间墙身-刷防水涂料 | m2 | 143.68 |
| 卫生间墙身-铺贴400*800瓷砖（选样） | m2 | 143.68 |
| 窗-新做1.2mm铝合金夹6mm钢化清玻璃窗，顶H400百叶 | m2 | 8.06 |
| 隔断（含门）-定制安装抗倍特板隔断，1500密度，含304#不锈钢配件 | m2 | 47.32 |
| 小便器隔断-定制安装抗倍特板隔断 | m2 | 1.44 |
| 卫生间洗手台W510*H250*L1860mm-焊接角钢龙骨底架，面贴石材饰面（选样），具体详见图纸 | 套 | 2.00 |
| 卫生间银镜带铝框 | m2 | 7.44 |
| 标志牌-男女卫生间标识牌，蹲便厕位标识牌 | 套 | 11.00 |
| 首层急诊公共卫生间 |  |  |
| 拆除、砌筑工程 |  |  |
| 拆除项目（含垃圾外运） |  |  |
| 拆除原有卫生间（含洁具，沉箱等） | m2 | 21.33 |
| 拆除原有天花 | m2 | 26.40 |
| 拆除墙身原有瓷砖及批荡层 | m2 | 95.88 |
| 拆除地面原有瓷砖 | m2 | 26.40 |
| 拆除原有卫生间隔断 | m2 | 16.90 |
| 拆除原有门窗 | m2 | 7.12 |
| 拆除原有180mm砖墙 | m2 | 1.20 |
| 砌筑项目 |  |  |
| 砌筑120mm轻质砖间墙 | m2 | 9.60 |
| 原有墙身及新砌筑砖墙双面水泥砂浆批荡找平 | m2 | 115.08 |
| 厕格位置地面砌砖抬高H50mm | m2 | 6.12 |
| 9mm防潮胶合板封下水管 | m2 | 4.73 |
| 卫生间沉箱-轻质砖架空，面盖50mm预制水泥板 | m2 | 6.12 |
| 沉箱底面及四周刷防水涂料 | m2 | 10.49 |
| 外墙窗边复原 | m2 | 3.12 |
| 卫生间改造 |  |  |
| 卫生间天花-轻钢龙骨吊顶，面封1.0mm600*600铝扣板 | m2 | 21.33 |
| 走廊天花-刮腻子灰两遍，面油白色防水乳胶漆面底2遍，面2遍 | m2 | 5.30 |
| 地面-50mm水泥砂浆找平层 | m2 | 21.33 |
| 地面-刷防水涂料，遇墙上翻300mm | m2 | 21.33 |
| 地面-铺贴800*800瓷砖（选样） | m2 | 26.63 |
| 门槛-铺贴石材门槛（选样） | m2 | 0.37 |
| 墙身阳角位置-安装W20*20mm金属线条 | m | 24.00 |
| 卫生间墙身-刷防水涂料 | m2 | 88.23 |
| 卫生间墙身-铺贴400*800瓷砖（选样） | m2 | 88.23 |
| 窗-新做1.2mm铝合金夹6mm钢化清玻璃窗，顶H400百叶 | m2 | 3.12 |
| 隔断（含门）-定制安装抗倍特板隔断，1500密度，含304#不锈钢配件 | m2 | 18.90 |
| 小便器隔断-定制安装抗倍特板隔断 | m2 | 0.96 |
| 卫生间洗手台W510*H250*L1500mm-焊接角钢龙骨底架，面贴石材饰面（选样），具体详见图纸 | 套 | 2.00 |
| 卫生间银镜带铝框 | m2 | 6.00 |
| 标志牌-男女卫生间标识牌，蹲便厕位标识牌 | 套 | 6.00 |
| 二楼皮肤科公共卫生间 |  |  |
| 拆除、砌筑工程 |  |  |
| 拆除项目（含垃圾外运） |  |  |
| 拆除原有卫生间（含洁具，沉箱等） | m2 | 20.21 |
| 拆除原有天花 | m2 | 25.41 |
| 拆除墙身原有瓷砖及批荡层 | m2 | 97.39 |
| 拆除地面原有瓷砖 | m2 | 25.41 |
| 拆除原有卫生间隔断 | m2 | 21.26 |
| 拆除原有门窗 | m2 | 9.59 |
| 拆除原有180mm砖墙 | m2 | 4.04 |
| 砌筑项目 |  |  |
| 砌筑120mm轻质砖间墙 | m2 | 14.20 |
| 原有墙身及新砌筑砖墙双面水泥砂浆批荡找平 | m2 | 125.79 |
| 厕格位置地面砌砖抬高H50mm | m2 | 7.09 |
| 9mm防潮胶合板封下水管 | m2 | 7.67 |
| 卫生间沉箱-轻质砖架空，面盖50mm预制水泥板 | m2 | 7.09 |
| 沉箱底面及四周刷防水涂料 | m2 | 11.92 |
| 外墙窗边复原 | m2 | 5.07 |
| 卫生间改造 |  |  |
| 卫生间天花-轻钢龙骨吊顶，面封1.0mm600*600铝扣板 | m2 | 20.39 |
| 走廊天花-刮腻子灰两遍，面油白色防水乳胶漆面底2遍，面2遍 | m2 | 5.20 |
| 地面-50mm水泥砂浆找平层 | m2 | 20.39 |
| 地面-刷防水涂料，遇墙上翻300mm | m2 | 20.39 |
| 地面-铺贴800*800瓷砖（选样） | m2 | 25.59 |
| 门槛-铺贴石材门槛（选样） | m2 | 0.37 |
| 墙身阳角位置-安装W20*20mm金属线条 | m | 30.00 |
| 卫生间墙身-刷防水涂料 | m2 | 114.41 |
| 卫生间墙身-铺贴400*800瓷砖（选样） | m2 | 114.41 |
| 窗-新做1.2mm铝合金夹6mm钢化清玻璃窗，顶H400百叶 | m2 | 5.07 |
| 隔断（含门）-定制安装抗倍特板隔断，1500密度，含304#不锈钢配件 | m2 | 20.61 |
| 小便器隔断-定制安装抗倍特板隔断 | m2 | 0.96 |
| 卫生间洗手台W510*H250*L1500mm-焊接角钢龙骨底架，面贴石材饰面（选样），具体详见图纸 | 套 | 1.00 |
| 卫生间洗手台W510*H250*L950mm-焊接角钢龙骨底架，面贴石材饰面（选样），具体详见图纸 | 套 | 1.00 |
| 卫生间银镜带铝框 | m2 | 5.00 |
| 标志牌-男女卫生间标识牌，蹲便厕位标识牌 | 套 | 7.00 |
| 二层检验科公共卫生间 |  |  |
| 拆除、砌筑工程 |  |  |
| 拆除项目（含垃圾外运） |  |  |
| 拆除原有卫生间（含洁具，沉箱等） | m2 | 14.59 |
| 拆除原有天花 | m2 | 14.59 |
| 拆除墙身原有瓷砖及批荡层 | m2 | 43.74 |
| 拆除地面原有瓷砖 | m2 | 14.59 |
| 拆除原有门窗 | m2 | 2.10 |
| 拆除原有120mm砖墙 | m2 | 20.68 |
| 砌筑项目 |  |  |
| 砌筑120mm轻质砖间墙 | m2 | 4.40 |
| 原有墙身及新砌墙身水泥砂浆批荡找平 | m2 | 60.94 |
| 厕格位置地面砌砖抬高H50mm | m2 | 3.31 |
| 9mm防潮胶合板封下水管 | m2 | 2.66 |
| 卫生间沉箱-轻质砖架空，面盖50mm预制水泥板 | m2 | 3.31 |
| 沉箱底面及四周刷防水涂料 | m2 | 7.64 |
| 卫生间改造 |  |  |
| 卫生间天花-轻钢龙骨吊顶，面封1.0mm600*600铝扣板 | m2 | 14.59 |
| 地面-50mm水泥砂浆找平层 | m2 | 14.59 |
| 地面-刷防水涂料，遇墙上翻300mm | m2 | 18.90 |
| 地面-铺贴800*800瓷砖（选样） | m2 | 14.59 |
| 门槛-铺贴石材门槛（选样） | m2 | 0.19 |
| 墙身阳角位置-安装W20*20mm金属线条 | m | 12.00 |
| 卫生间墙身-刷防水涂料 | m2 | 40.68 |
| 卫生间墙身-铺贴400*800瓷砖（选样） | m2 | 40.68 |
| 隔断（含门）-定制安装抗倍特板隔断，1500密度，含304#不锈钢配件 | m2 | 14.12 |
| 卫生间洗手台W510*H250*L1800mmmm-焊接角钢龙骨底架，面贴石材饰面（选样），具体详见图纸 | 套 | 1.00 |
| 卫生间银镜带铝框 | m2 | 3.60 |
| 标志牌-男女卫生间标识牌，蹲便厕位标识牌 | 套 | 4.00 |
| 二层中医门诊公共卫生间 |  |  |
| 拆除、砌筑工程 |  |  |
| 拆除项目（含垃圾外运） |  |  |
| 拆除原有卫生间（含洁具，沉箱等） | m2 | 38.32 |
| 拆除原有天花 | m2 | 47.75 |
| 拆除墙身原有瓷砖及批荡层 | m2 | 79.24 |
| 拆除地面原有瓷砖 | m2 | 47.75 |
| 拆除原有卫生间隔断 | m2 | 39.29 |
| 拆除原有门窗 | m2 | 12.47 |
| 拆除原有180mm砖墙 | m2 | 36.92 |
| 砌筑项目 |  |  |
| 砌筑180mm轻质砖间墙 | m2 | 15.20 |
| 砌筑120mm轻质砖间墙 | m2 | 5.20 |
| 原有墙身及新砌筑砖墙双面水泥砂浆批荡找平 | m2 | 120.04 |
| 厕格位置地面砌砖抬高H50mm | m2 | 12.68 |
| 9mm防潮胶合板封下水管 | m2 | 1.41 |
| 卫生间沉箱-轻质砖架空，面盖50mm预制水泥板 | m2 | 38.32 |
| 沉箱底面及四周刷防水涂料 | m2 | 51.05 |
| 外墙窗边复原 | m2 | 8.06 |
| 卫生间改造 |  |  |
| 卫生间天花-轻钢龙骨吊顶，面封1.0mm600*600铝扣板 | m2 | 38.32 |
| 走廊天花-刮腻子灰两遍，面油白色防水乳胶漆面底2遍，面2遍 | m2 | 9.43 |
| 地面-50mm水泥砂浆找平层 | m2 | 38.32 |
| 地面-刷防水涂料，遇墙上翻300mm | m2 | 51.05 |
| 地面-铺贴800*800瓷砖（选样） | m2 | 47.75 |
| 门槛-铺贴石材门槛（选样） | m2 | 0.37 |
| 墙身阳角位置-安装W20*20mm金属线条 | m | 12.00 |
| 卫生间墙身-刷防水涂料 | m2 | 143.68 |
| 卫生间墙身-铺贴400*800瓷砖（选样） | m2 | 143.68 |
| 窗-新做1.2mm铝合金夹6mm钢化清玻璃窗，顶H400百叶 | m2 | 8.06 |
| 隔断（含门）-定制安装抗倍特板隔断，1500密度，含304#不锈钢配件 | m2 | 47.32 |
| 小便器隔断-定制安装抗倍特板隔断 | m2 | 1.44 |
| 卫生间洗手台W510*H250*L1860mm-焊接角钢龙骨底架，面贴石材饰面（选样），具体详见图纸 | 套 | 2.00 |
| 卫生间银镜带铝框 | m2 | 7.44 |
| 标志牌-男女卫生间标识牌，蹲便厕位标识牌 | 套 | 11.00 |
| 三层妇产科公共卫生间1 |  |  |
| 拆除、砌筑工程 |  |  |
| 拆除项目（含垃圾外运） |  |  |
| 拆除原有卫生间（含洁具，沉箱等） | m2 | 18.29 |
| 拆除原有天花 | m2 | 18.29 |
| 拆除墙身原有瓷砖及批荡层 | m2 | 75.74 |
| 拆除地面原有瓷砖 | m2 | 18.29 |
| 拆除原有门窗 | m2 | 8.29 |
| 拆除原有120mm砖墙 | m2 | 16.60 |
| 拆除原有封管位置 | m2 | 2.66 |
| 砌筑项目 |  |  |
| 厕格位置地面砌砖抬高H50mm | m2 | 4.62 |
| 9mm防潮胶合板封下水管 | m2 | 2.66 |
| 原有墙身水泥砂浆批荡找平 | m2 | 66.75 |
| 卫生间沉箱-轻质砖架空，面盖50mm预制水泥板 | m2 | 18.29 |
| 沉箱底面及四周刷防水涂料 | m2 | 23.78 |
| 外墙窗边复原 | m2 | 2.99 |
| 卫生间改造 |  |  |
| 卫生间天花-轻钢龙骨吊顶，面封1.0mm600*600铝扣板 | m2 | 9.79 |
| 走廊天花-刮腻子灰两遍，面油白色防水乳胶漆面底2遍，面2遍 | m2 | 8.06 |
| 地面-50mm水泥砂浆找平层 | m2 | 18.29 |
| 地面-刷防水涂料，遇墙上翻300mm | m2 | 11.59 |
| 地面-铺贴800*800瓷砖（选样） | m2 | 17.85 |
| 门槛-铺贴石材门槛（选样） | m2 | 0.19 |
| 走廊墙身-刮腻子灰两遍，面油白乳胶漆面底2遍，面2遍 | m2 | 21.65 |
| 墙身阳角位置-安装W20*20mm金属线条 | m | 12.00 |
| 卫生间墙身-刷防水涂料 | m2 | 52.62 |
| 卫生间墙身-铺贴400*800瓷砖（选样） | m2 | 52.62 |
| 窗-新做1.2mm铝合金夹6mm钢化清玻璃窗，顶H400百叶 | m2 | 2.99 |
| 隔断（含门）-定制安装抗倍特板隔断，1500密度，含304#不锈钢配件 | m2 | 13.71 |
| 卫生间洗手台W510*H250*L1440mmmm-焊接角钢龙骨底架，面贴石材饰面（选样），具体详见图纸 | 套 | 1.00 |
| 卫生间银镜带铝框 | m2 | 2.88 |
| 标志牌-男女卫生间标识牌，蹲便厕位标识牌 | 套 | 4.00 |
| 三层耳鼻喉科公共卫生间 |  |  |
| 拆除、砌筑工程 |  |  |
| 拆除项目（含垃圾外运） |  |  |
| 拆除原有卫生间（含洁具，沉箱等） | m2 | 10.12 |
| 拆除原有天花 | m2 | 15.92 |
| 拆除墙身原有瓷砖及批荡层 | m2 | 48.84 |
| 拆除地面原有瓷砖 | m2 | 15.92 |
| 拆除原有门窗 | m2 | 5.22 |
| 拆除原有120mm砖墙 | m2 | 17.08 |
| 拆除原有封管位置 | m2 | 2.66 |
| 砌筑项目 |  |  |
| 厕格位置地面砌砖抬高H50mm | m2 | 4.55 |
| 9mm防潮胶合板封下水管 | m2 | 2.66 |
| 原有墙身水泥砂浆批荡找平 | m2 | 48.84 |
| 卫生间沉箱-轻质砖架空，面盖50mm预制水泥板 | m2 | 10.12 |
| 沉箱底面及四周刷防水涂料 | m2 | 14.00 |
| 外墙窗边复原 | m2 | 3.12 |
| 卫生间改造 |  |  |
| 卫生间天花-轻钢龙骨吊顶，面封1.0mm600*600铝扣板 | m2 | 10.12 |
| 走廊天花-刮腻子灰两遍，面油白色防水乳胶漆面底2遍，面2遍 | m2 | 5.80 |
| 地面-50mm水泥砂浆找平层 | m2 | 10.12 |
| 地面-刷防水涂料，遇墙上翻300mm | m2 | 13.72 |
| 地面-铺贴800*800瓷砖（选样） | m2 | 15.92 |
| 门槛-铺贴石材门槛（选样） | m2 | 0.19 |
| 走廊墙身-刮腻子灰两遍，面油白乳胶漆面底2遍，面2遍 | m2 | 15.40 |
| 墙身阳角位置-安装W20*20mm金属线条 | m | 15.00 |
| 卫生间墙身-刷防水涂料 | m2 | 36.75 |
| 卫生间墙身-铺贴400*800瓷砖（选样） | m2 | 36.75 |
| 窗-新做1.2mm铝合金夹6mm钢化清玻璃窗，顶H400百叶 | m2 | 3.12 |
| 隔断（含门）-定制安装抗倍特板隔断，1500密度，含304#不锈钢配件 | m2 | 13.42 |
| 卫生间洗手台W510*H250*L1440mmmm-焊接角钢龙骨底架，面贴石材饰面（选样），具体详见图纸 | 套 | 1.00 |
| 卫生间银镜带铝框 | m2 | 2.88 |
| 标志牌-男女卫生间标识牌，蹲便厕位标识牌 | 套 | 4.00 |
| 三层妇产科公共卫生间2 |  |  |
| 拆除、砌筑工程 |  |  |
| 拆除项目（含垃圾外运） |  |  |
| 拆除原有卫生间（含洁具，沉箱等） | m2 | 9.37 |
| 拆除原有天花 | m2 | 14.57 |
| 拆除墙身原有瓷砖及批荡层 | m2 | 63.75 |
| 拆除地面原有瓷砖 | m2 | 14.57 |
| 拆除原有门窗 | m2 | 6.15 |
| 拆除原有120mm砖墙 | m2 | 5.89 |
| 拆除原有封管位置 | m2 | 3.41 |
| 砌筑项目 |  |  |
| 厕格位置地面砌砖抬高H50mm | m2 | 2.47 |
| 9mm防潮胶合板封下水管 | m2 | 3.41 |
| 原有墙身水泥砂浆批荡找平 | m2 | 63.75 |
| 卫生间沉箱-轻质砖架空，面盖50mm预制水泥板 | m2 | 2.47 |
| 沉箱底面及四周刷防水涂料 | m2 | 4.38 |
| 外墙窗边复原 | m2 | 1.95 |
| 卫生间改造 |  |  |
| 卫生间天花-轻钢龙骨吊顶，面封1.0mm600*600铝扣板 | m2 | 14.57 |
| 走廊天花-刮腻子灰两遍，面油白色防水乳胶漆面底2遍，面2遍 | m2 | 5.20 |
| 地面-50mm水泥砂浆找平层 | m2 | 14.57 |
| 地面-刷防水涂料，遇墙上翻300mm | m2 | 13.13 |
| 地面-铺贴800*800瓷砖（选样） | m2 | 19.77 |
| 门槛-铺贴石材门槛（选样） | m2 | 0.19 |
| 走廊墙身-刮腻子灰两遍，面油白乳胶漆面底2遍，面2遍 | m2 | 27.84 |
| 墙身阳角位置-安装W20*20mm金属线条 | m | 3.00 |
| 卫生间墙身-刷防水涂料 | m2 | 58.81 |
| 卫生间墙身-铺贴400*800瓷砖（选样） | m2 | 58.81 |
| 窗-新做1.2mm铝合金夹6mm钢化清玻璃窗，顶H400百叶 | m2 | 1.95 |
| 隔断（含门）-定制安装抗倍特板隔断，1500密度，含304#不锈钢配件 | m2 | 7.02 |
| 卫生间洗手台W510*H250*L800mmmm-焊接角钢龙骨底架，面贴石材饰面（选样），具体详见图纸 | 套 | 1.00 |
| 卫生间银镜带铝框 | m2 | 1.60 |
| 标志牌-男女卫生间标识牌，蹲便厕位标识牌 | 套 | 3.00 |
| 单掩铝木门及门套2260*850-定制安装铝门套及门套，含不锈钢合页等小五金配件，具体详见图纸 | m2 | 1.92 |
| 三层口腔科公共卫生间 |  |  |
| 拆除、砌筑工程 |  |  |
| 拆除项目（含垃圾外运） |  |  |
| 拆除原有卫生间（含洁具，沉箱等） | m2 | 20.66 |
| 拆除原有天花 | m2 | 20.66 |
| 拆除墙身原有瓷砖及批荡层 | m2 | 74.62 |
| 拆除地面原有瓷砖 | m2 | 20.66 |
| 拆除原有卫生间隔断 | m2 | 14.57 |
| 拆除原有门窗 | m2 | 7.22 |
| 拆除原有180mm砖墙 | m2 | 11.84 |
| 砌筑项目 |  |  |
| 砌筑120mm轻质砖间墙 | m2 | 19.24 |
| 原有墙身及新砌筑砖墙双面水泥砂浆批荡找平 | m2 | 113.10 |
| 厕格位置地面砌砖抬高H50mm | m2 | 8.92 |
| 9mm防潮胶合板封下水管 | m2 | 1.41 |
| 卫生间沉箱-轻质砖架空，面盖50mm预制水泥板 | m2 | 8.92 |
| 沉箱底面及四周刷防水涂料 | m2 | 14.58 |
| 外墙窗边复原 | m2 | 4.86 |
| 卫生间改造 |  |  |
| 卫生间天花-轻钢龙骨吊顶，面封1.0mm600*600铝扣板 | m2 | 20.66 |
| 走廊天花-刮腻子灰两遍，面油白色防水乳胶漆面底2遍，面2遍 | m2 | 12.36 |
| 地面-50mm水泥砂浆找平层 | m2 | 20.66 |
| 地面-刷防水涂料，遇墙上翻300mm | m2 | 28.02 |
| 地面-铺贴800*800瓷砖（选样） | m2 | 33.02 |
| 门槛-铺贴石材门槛（选样） | m2 | 0.37 |
| 墙身阳角位置-安装W20*20mm金属线条 | m | 18.00 |
| 卫生间墙身-刷防水涂料 | m2 | 149.74 |
| 卫生间墙身-铺贴400*800瓷砖（选样） | m2 | 149.74 |
| 窗-新做1.2mm铝合金夹6mm钢化清玻璃窗，顶H400百叶 | m2 | 4.86 |
| 隔断（含门）-定制安装抗倍特板隔断，1500密度，含304#不锈钢配件 | m2 | 26.36 |
| 卫生间洗手台W510*H250*L1690mm-焊接角钢龙骨底架，面贴石材饰面（选样），具体详见图纸 | 套 | 1.00 |
| 卫生间银镜带铝框 | m2 | 3.38 |
| 标志牌-男女卫生间标识牌，蹲便厕位标识牌 | 套 | 7.00 |
| 其他项目 |  |  |
| 设计费（装修+安装） | m2 | 226.13 |
| 脚手架搭拆费 | m2 | 226.13 |
| 建筑材料搬运费 | m2 | 226.13 |
| 完工后深度清洁费 | m | 226.13 |

安装工程

| 工程项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首层输液大厅公共卫生间 |  |  |  |
| 强弱电部分 |  |  |  |
| 卫生间配电箱 | 个 | 1.00 |  |
| 紧急呼叫主机 | 个 | 1.00 |  |
| 塑料电线管 PC20 | m | 64.07 |  |
| WDZ-BYJ-2.5 | m | 105.41 |  |
| 强弱电采购部分 |  |  |  |
| 600*600灯盘[含光源] | 套 | 7.00 |  |
| 排气扇 | 套 | 1.00 |  |
| 带开关插座 | 个 | 1.00 |  |
| 双联单控开关 | 个 | 1.00 |  |
| 紧急呼叫铃 | 个 | 3.00 |  |
| 自带光源应急灯 | 套 | 2.00 |  |
| 给排水项目 |  |  |  |
| PE给水管 DN60 | m | 60.00 |  |
| PVC排水排污管 DN75 | m | 55.00 |  |
| PVC排水排污管 DN150 | m | 10.00 |  |
| 洁具采购部分 |  |  |  |
| 蹲厕（含水箱） | 个 | 1.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 坐厕（含水箱） | 个 | 1.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 台下式洗手盆 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 洗手盆龙头 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 瓷质拖把池 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 拖把池龙头 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 卫生间地漏 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 卫生间扶手 | 套 | 1.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 角伐 | 个 | 6.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 卫生间不锈钢纸巾盒 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 厕格内置物架 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 首层北面公共卫生间 |  |  |  |
| 强弱电部分 |  |  |  |
| 卫生间配电箱 | 个 | 1.00 |  |
| 紧急呼叫主机 | 个 | 1.00 |  |
| 塑料电线管 PC20 | m | 129.90 |  |
| WDZ-BYJ-2.5 | m | 213.83 |  |
| 强弱电采购部分 |  |  |  |
| 600*600灯盘[含光源] | 套 | 10.00 |  |
| 排气扇 | 套 | 3.00 |  |
| 带开关插座 | 个 | 6.00 |  |
| 双联单控开关 | 个 | 2.00 |  |
| 紧急呼叫铃 | 个 | 8.00 |  |
| 自带光源应急灯 | 套 | 4.00 |  |
| 给排水项目 |  |  |  |
| PE给水管 DN60 | m | 120.00 |  |
| PVC排水排污管 DN75 | m | 110.00 |  |
| PVC排水排污管 DN150 | m | 20.00 |  |
| 洁具采购部分 |  |  |  |
| 蹲厕（含水箱） | 个 | 4.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 坐厕（含水箱） | 个 | 4.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 小便器（含自动感应冲水） | 个 | 4.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 台下式洗手盆 | 个 | 4.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 洗手盆龙头 | 个 | 4.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 瓷质拖把池 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 拖把池龙头 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 卫生间地漏 | 个 | 4.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 卫生间扶手 | 套 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 角伐 | 个 | 16.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 卫生间不锈钢纸巾盒 | 个 | 8.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 厕格内置物架 | 个 | 8.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 首层急诊公共卫生间 |  |  |  |
| 强弱电部分 |  |  |  |
| 卫生间配电箱 | 个 | 1.00 |  |
| 紧急呼叫主机 | 个 | 1.00 |  |
| 塑料电线管 PC20 | m | 72.31 |  |
| WDZ-BYJ-2.5 | m | 119.02 |  |
| 强弱电采购部分 |  |  |  |
| 600*600灯盘[含光源] | 套 | 6.00 |  |
| 排气扇 | 套 | 2.00 |  |
| 带开关插座 | 个 | 4.00 |  |
| 双联单控开关 | 个 | 2.00 |  |
| 紧急呼叫铃 | 个 | 4.00 |  |
| 自带光源应急灯 | 套 | 2.00 |  |
| 给排水项目 |  |  |  |
| PE给水管 DN60 | m | 120.00 |  |
| PVC排水排污管 DN75 | m | 110.00 |  |
| PVC排水排污管 DN150 | m | 20.00 |  |
| 洁具采购部分 |  |  |  |
| 蹲厕（含水箱） | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 坐厕（含水箱） | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 小便器（含自动感应冲水） | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 台下式洗手盆 | 个 | 4.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 洗手盆龙头 | 个 | 4.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 瓷质拖把池 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 拖把池龙头 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 卫生间地漏 | 个 | 4.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 卫生间扶手 | 套 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 角伐 | 个 | 16.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 卫生间不锈钢纸巾盒 | 个 | 4.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 厕格内置物架 | 个 | 4.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 二层皮肤科公共卫生间 |  |  |  |
| 强弱电部分 |  |  |  |
| 卫生间配电箱 | 个 | 1.00 |  |
| 紧急呼叫主机 | 个 | 1.00 |  |
| 塑料电线管 PC20 | m | 68.51 |  |
| WDZ-BYJ-2.5 | m | 112.77 |  |
| 强弱电采购部分 |  |  |  |
| 600*600灯盘[含光源] | 套 | 6.00 |  |
| 排气扇 | 套 | 2.00 |  |
| 带开关插座 | 个 | 4.00 |  |
| 双联单控开关 | 个 | 2.00 |  |
| 紧急呼叫铃 | 个 | 5.00 |  |
| 自带光源应急灯 | 套 | 2.00 |  |
| 给排水项目 |  |  |  |
| PE给水管 DN60 | m | 120.00 |  |
| PVC排水排污管 DN75 | m | 110.00 |  |
| PVC排水排污管 DN150 | m | 20.00 |  |
| 洁具采购部分 |  |  |  |
| 蹲厕（含水箱） | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 坐厕（含水箱） | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 小便器（含自动感应冲水） | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 台下式洗手盆 | 个 | 3.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 洗手盆龙头 | 个 | 3.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 瓷质拖把池 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 拖把池龙头 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 卫生间地漏 | 个 | 4.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 卫生间扶手 | 套 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 角伐 | 个 | 9.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 卫生间不锈钢纸巾盒 | 个 | 4.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 厕格内置物架 | 个 | 4.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 二层检验科公共卫生间 |  |  |  |
| 强弱电部分 |  |  |  |
| 卫生间配电箱 | 个 | 1.00 |  |
| 紧急呼叫主机 | 个 | 1.00 |  |
| 塑料电线管 PC20 | m | 49.46 |  |
| WDZ-BYJ-2.5 | m | 81.41 |  |
| 强弱电采购部分 |  |  |  |
| 600*600灯盘[含光源] | 套 | 4.00 |  |
| 排气扇 | 套 | 1.00 |  |
| 带开关插座 | 个 | 1.00 |  |
| 双联单控开关 | 个 | 1.00 |  |
| 紧急呼叫铃 | 个 | 3.00 |  |
| 自带光源应急灯 | 套 | 1.00 |  |
| 给排水项目 |  |  |  |
| PE给水管 DN60 | m | 60.00 |  |
| PVC排水排污管 DN75 | m | 55.00 |  |
| PVC排水排污管 DN150 | m | 10.00 |  |
| 洁具采购部分 |  |  |  |
| 蹲厕（含水箱） | 个 | 1.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 坐厕（含水箱） | 个 | 1.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 台下式洗手盆 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 洗手盆龙头 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 瓷质拖把池 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 拖把池龙头 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 卫生间地漏 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 卫生间扶手 | 套 | 1.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 角伐 | 个 | 4.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 卫生间不锈钢纸巾盒 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 厕格内置物架 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 二层中医门诊公共卫生间 |  |  |  |
| 强弱电部分 |  |  |  |
| 卫生间配电箱 | 个 | 1.00 |  |
| 紧急呼叫主机 | 个 | 1.00 |  |
| 塑料电线管 PC20 | m | 129.90 |  |
| WDZ-BYJ-2.5 | m | 213.83 |  |
| 强弱电采购部分 |  |  |  |
| 600*600灯盘[含光源] | 套 | 10.00 |  |
| 排气扇 | 套 | 3.00 |  |
| 带开关插座 | 个 | 6.00 |  |
| 双联单控开关 | 个 | 2.00 |  |
| 紧急呼叫铃 | 个 | 8.00 |  |
| 自带光源应急灯 | 套 | 4.00 |  |
| 给排水项目 |  |  |  |
| PE给水管 DN60 | m | 120.00 |  |
| PVC排水排污管 DN75 | m | 110.00 |  |
| PVC排水排污管 DN150 | m | 20.00 |  |
| 洁具采购部分 |  |  |  |
| 蹲厕（含水箱） | 个 | 4.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 坐厕（含水箱） | 个 | 4.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 小便器（含自动感应冲水） | 个 | 4.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 台下式洗手盆 | 个 | 4.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 洗手盆龙头 | 个 | 4.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 瓷质拖把池 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 拖把池龙头 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 卫生间地漏 | 个 | 4.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 卫生间扶手 | 套 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 角伐 | 个 | 16.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 卫生间不锈钢纸巾盒 | 个 | 8.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 厕格内置物架 | 个 | 8.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 三层妇产科公共卫生间1 |  |  |  |
| 强弱电部分 |  |  |  |
| 卫生间配电箱 | 个 | 1.00 |  |
| 紧急呼叫主机 | 个 | 2.00 |  |
| 塑料电线管 PC20 | m | 64.07 |  |
| WDZ-BYJ-2.5 | m | 105.41 |  |
| 强弱电采购部分 |  |  |  |
| 600*600灯盘[含光源] | 套 | 7.00 |  |
| 排气扇 | 套 | 1.00 |  |
| 带开关插座 | 个 | 1.00 |  |
| 双联单控开关 | 个 | 1.00 |  |
| 紧急呼叫铃 | 个 | 3.00 |  |
| 自带光源应急灯 | 套 | 2.00 |  |
| 给排水项目 |  |  |  |
| PE给水管 DN60 | m | 60.00 |  |
| PVC排水排污管 DN75 | m | 55.00 |  |
| PVC排水排污管 DN150 | m | 10.00 |  |
| 洁具采购部分 |  |  |  |
| 蹲厕（含水箱） | 个 | 1.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 坐厕（含水箱） | 个 | 1.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 台下式洗手盆 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 洗手盆龙头 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 瓷质拖把池 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 拖把池龙头 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 卫生间地漏 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 卫生间扶手 | 套 | 1.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 角伐 | 个 | 6.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 卫生间不锈钢纸巾盒 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 厕格内置物架 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 三层耳鼻喉科公共卫生间 |  |  |  |
| 强弱电部分 |  |  |  |
| 卫生间配电箱 | 个 | 1.00 |  |
| 紧急呼叫主机 | 个 | 2.00 |  |
| 塑料电线管 PC20 | m | 64.07 |  |
| WDZ-BYJ-2.5 | m | 105.41 |  |
| 强弱电采购部分 |  |  |  |
| 600*600灯盘[含光源] | 套 | 7.00 |  |
| 排气扇 | 套 | 1.00 |  |
| 带开关插座 | 个 | 1.00 |  |
| 双联单控开关 | 个 | 1.00 |  |
| 紧急呼叫铃 | 个 | 3.00 |  |
| 自带光源应急灯 | 套 | 2.00 |  |
| 给排水项目 |  |  |  |
| PE给水管 DN60 | m | 60.00 |  |
| PVC排水排污管 DN75 | m | 55.00 |  |
| PVC排水排污管 DN150 | m | 10.00 |  |
| 洁具采购部分 |  |  |  |
| 蹲厕（含水箱） | 个 | 1.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 坐厕（含水箱） | 个 | 1.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 台下式洗手盆 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 洗手盆龙头 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 瓷质拖把池 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 拖把池龙头 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 卫生间地漏 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 卫生间扶手 | 套 | 1.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 角伐 | 个 | 6.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 卫生间不锈钢纸巾盒 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 厕格内置物架 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 三层妇产科公共卫生间2 |  |  |  |
| 强弱电部分 |  |  |  |
| 卫生间配电箱 | 个 | 1.00 |  |
| 紧急呼叫主机 | 个 | 2.00 |  |
| 塑料电线管 PC20 | m | 34.58 |  |
| WDZ-BYJ-2.5 | m | 56.92 |  |
| 强弱电采购部分 |  |  |  |
| 600*600灯盘[含光源] | 套 | 2.00 |  |
| 排气扇 | 套 | 1.00 |  |
| 带开关插座 | 个 | 1.00 |  |
| 双联单控开关 | 个 | 1.00 |  |
| 紧急呼叫铃 | 个 | 2.00 |  |
| 自带光源应急灯 | 套 | 1.00 |  |
| 小计 |  |  |  |
| 给排水项目 |  |  |  |
| PE给水管 DN60 | m | 60.00 |  |
| PVC排水排污管 DN75 | m | 55.00 |  |
| PVC排水排污管 DN150 | m | 10.00 |  |
| 小计 |  |  |  |
| 洁具采购部分 |  |  |  |
| 蹲厕（含水箱） | 个 | 1.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 坐厕（含水箱） | 个 | 1.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 台下式洗手盆 | 个 | 1.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 洗手盆龙头 | 个 | 1.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 瓷质拖把池 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 拖把池龙头 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 卫生间地漏 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 卫生间扶手 | 套 | 1.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 角伐 | 个 | 3.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 卫生间不锈钢纸巾盒 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 厕格内置物架 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 三层口腔科公共卫生间 |  |  |  |
| 强弱电部分 |  |  |  |
| 卫生间配电箱 | 个 | 1.00 |  |
| 紧急呼叫主机 | 个 | 1.00 |  |
| 塑料电线管 PC20 | m | 70.04 |  |
| WDZ-BYJ-2.5 | m | 115.28 |  |
| 小计 |  |  |  |
| 强弱电采购部分 |  |  |  |
| 600*600灯盘[含光源] | 套 | 5.00 |  |
| 排气扇 | 套 | 1.00 |  |
| 带开关插座 | 个 | 1.00 |  |
| 双联单控开关 | 个 | 1.00 |  |
| 紧急呼叫铃 | 个 | 6.00 |  |
| 自带光源应急灯 | 套 | 2.00 |  |
| 小计 |  |  |  |
| 给排水项目 |  |  |  |
| PE给水管 DN60 | m | 120.00 |  |
| PVC排水排污管 DN75 | m | 110.00 |  |
| PVC排水排污管 DN150 | m | 20.00 |  |
| 小计 |  |  |  |
| 洁具采购部分 |  |  |  |
| 蹲厕（含水箱） | 个 | 3.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 坐厕（含水箱） | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 台下式洗手盆 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 洗手盆龙头 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 瓷质拖把池 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 拖把池龙头 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 卫生间地漏 | 个 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 卫生间扶手 | 套 | 2.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 角伐 | 个 | 7.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 卫生间不锈钢纸巾盒 | 个 | 5.00 | 德国贝朗卫浴 |
| 厕格内置物架 | 个 | 5.00 | 德国贝朗卫浴 |

- 门诊楼公共卫生间满足以上内容及国标要求外，材质用料必须抗震、安全、防火、阻燃。

- 质量要求报价人提供的货物应是全新、原装、正宗合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。

- 核心软件产品，必须具有自主知识产权。系统涉及的中间件等附属软件使用第三方的，必须取得第三方的授权认可。

- 质保要求质保期限如果没有明确要求的应不低于原厂家的承诺。若能提供其他更优质的服务，可在服务承诺中自行提供。该承诺将作为确定成交的参考依据。

- 售后服务要求维保期间，在接到采购人报修电话后，供应商应在8小时内上门服务。

- 项目实施要求中标方必须安排经验丰富的技术人员或项目组负责本次项目的实施与开发。