佛山市顺德区第三人民医院

（佛山市顺德区北滘医院）

私有云项目需求书

编制日期：2022-09-09

# 项目背景

根据佛山市顺德区第三人民医院（佛山市顺德区北滘医院）信息化规划，构建符合智慧医疗评级以及医院实际业务需求的核心硬件平台，为逐步建成智慧医院夯实基础，拟打造满足国家在新的时代背景下要求的私有云平台，达到提升业务系统可靠性、降低固定资产费用以及满足评级要求的目标。

# 现状分析

佛山市顺德区第三人民医院（佛山市顺德区北滘医院）因业务发展需要，需构建新的私有云平台，承载评级所需的新业务系统以及为现有单服务器承载缺少高可用的业务系统提升可靠性并降低固定资产费用，同时该私有云平台满足国家未来大趋势发展。

# 项目目标

## 总体目标

私有云平台资源部署在现有数据中心，满足评级所需的新业务系统承载以及为现有单服务器承载缺少高可用的业务系统提升可靠性并降低固定资产费用，同时该私有云平台满足国家未来大趋势发展。本次私有云平台分计划分期建设，一期构建3节点超融合集群，承载新业务系统及现有单服务器承载缺少高可用的业务系统，二期计划扩容分布式存储，对现有VMware集群数据进行异构灾备以及对超融合集群中的数据进行备份，具体容量以新业务系统构建完成后统计为准。

主要目标和功能如下：

- 构建高可用、高性能、高安全满足国家未来大趋势发展的私有云平台，承载新业务系统以及对现有单服务器承载缺少高可用的业务系统提升可靠性。

- 统一管理，纳管现有VMware资源池以及ORACLE RAC数据库，实现那统一运维管理，降低运维复杂度。

- 容灾备份，对现有ORACLE RAC以及VMware构建备份机制或容灾架构，提升整体业务的安全性。

- 防范病毒和木马的侵害，具备快照能力快速恢复业务运行。

- 高安全高可靠性，采用分布式架构，数据打散分布在集群多个节点中，提升业务的安全和可靠性。

# 私有云平台项目建设重点

## 业务需求

院内存在较多单服务器承载缺少高可用的业务系统，同时为满足电子病历更高级别的评级，需要构建更多新的业务系统，现有数据中心资源紧缺，从长远方向维度，目前数据中心部分资源不满足国家未来大趋势发展，影响院内的信息化提升。

## 容量需求

现有核心业务系统主要由数据中心的现有存储承载，现有存储共38TB可用空间，目前已使用大部分资源，PACS每年以4TB的速度增长，新业务系统上线以及单服务器承载缺少高可用的业务都存储于现有存储，空间将无法满足业务需求。

## 数据冗余需求

目前数据中心业务保护机制仅靠传统的硬盘RAID实现，若硬盘的故障数量超出RAID的保护粒度，将会导致数据丢失，存在较大的数据安全隐患。业务维度缺少灾备架构，若应用服务器故障，将导致业务中断较长时间，直接影响病人就诊以及医院形象。

## 统一管理需求

现有VMware和数据库平台各自独立管理，且数据库平台还需通过命令行运维，增加了运维难度。

## 评级需求

满足电子病历评级要求：对全部业务系统进行自动完整备份。

# 项目功能详细说明

## 私有云平台基本要求

私有云平台提供计算虚拟化软件、存储虚拟化软件、网络虚拟化软件以及云计算管理平台软件，对所提供的机架服务器计算、网络、存储硬件进行资源化，构建分布式架构，承载业务系统虚拟机，保障整体架构的高可用、高安全、高性能。

私有云平台硬件要求需满足如下配置

| 序号 | 项目 | 配置参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 私有云平台机架设备 | CPU：不低于2颗intel Gold 5220R 2.2GHz处理器 内存：不低于192GB内存 缓存盘：不低于2块1.92TB SSD 数据盘：不低于4块4TB SATA HDD 端口：不低于6千兆电口，2万兆光口 电源：冗余电源 配置其他所需的辅料（光模块、光纤线缆等） | 3台 |
| 2 | 私有云平台互联交换机 | 端口：不低于24个10G SFP+光口，2个40GE QSFP+光口 功能：提供VLAN、STP、堆叠等配置管理功能 配置其他所需的辅料（光模块、光纤线缆、堆叠线缆等） | 2台 |
| 3 | 私有云平台业务交换机 | 端口：不低于24个10/100/1000Base-T自适应电口，4个万兆SFP+光口 功能：提供VLAN、STP、堆叠等配置管理功能 配置其他所需的辅料（光模块、光纤线缆、堆叠线缆等） | 2台 |

## 数据冗余要求

私有云平台采用分布式存储架构，支持2个或以上的多副本功能，数据写于应打散分布存储在不同节点，保证1个或多个主机或磁盘故障，确保数据依旧正常访问。私有云平台需提供快照、备份功能，对自身平台上的虚拟机进行相对应的冗余保护，同时可对VMware现运行的虚拟机进行备份以及现运行的ORACLE RAC数据库进行灾备，提升整体架构的数据冗余性以及安全性。

## 统一管理要求

为了降低运维复杂度，提升运维效率，私有云平台应支持对VMware、ORACLE RAC数据库进行统一纳管，支持对VMware虚拟机进行新建、删除、编辑以及双向迁移等能力，对ORACLE RAC支持计算/存储资源使用率监控、手动和自动巡检等运维管理功能、全量/增量备份以及在云平台上构建灾备架构能力。

# 拟采购清单

| 序号 | 产品类型 | 产品说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务交换机（含10G堆叠线缆) | 交换机硬件配置：≥24个10/100/1000Base-T自适应电口，≥4个万兆SFP+光口；交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥108Mpps/126Mpps； 交换机数量：2台，（含：交换机管理平台软件≥2套；10G堆叠线缆≥1个；产品质保≥3年；软件升级≥3年） | 1套 |
| 2 | 存储全光交换机（含10G堆叠线缆) | 交换机硬件配置:≥24个10G SFP+光口，≥2个40GE QSFP+光口；交换容量≥2.56Tbps/23.04Tbps，包转发率720Mpps 交换机数量：2台，（含：交换机管理平台软件≥2套；10G堆叠线缆≥2个；产品质保≥3年；软件升级≥3年） | 1套 |
| 3 | 私有云平台 | 硬件参数：规格：2U，CPU：2颗≥2.2GHz CPU核数：≥24C，内存：≥192GB DDR4 2933，系统盘：240GB SATA SSD≥2个，缓存盘：1.92T-SSD（读密集型）≥2个，数据盘：选配，标配盘位数：12，电源：白金，冗余电源，网络接口≥6千兆电口+2万兆光口； 服务器数量：3台；(包括：计算服务器虚拟化软件≥6套)；网络虚拟化软件≥6套；虚拟存储软件≥6套；云计算管理软件V6.0 高级版(*6套)；服务器选配内存32G(*6条)；光纤线-多模-LC-LC-3M≥6个；万兆多模-850-300m-双纤≥12个；机械硬盘4T≥12个；产品质保≥3年；软件升级≥3年) | 1套 |

# 具体参数配置要求

| 序号 | 项目名称 | 产品配置及功能要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 硬件要求 | 云平台节点硬件要求： 配置不少于3台2U标准机架设备 每台配置不低于2颗intel Gold 5220R 2.2GHz处理器，192G内存，2块1.92TB SSD缓存盘，4块 4TB HDD硬盘，6个千兆电口，2个万兆光口，配置本次项目所需要的配件辅料（如光模块/光纤等）。 云平台互联交换机硬件要求： 配置不少于2台IP万兆全光交换机 每台配置不低于24个10G SFP+光口，2个40GE QSFP+光口，提供堆叠功能，并配置本次项目所需要的配件辅料（如光模块/光纤/堆叠线缆等）。 云平台业务交换机硬件要求： 配置不少于2台IP万兆交换机 每台配置不低于24个10/100/1000Base-T自适应电口，4个万兆SFP+光口，提供堆叠功能，并配置本次项目所需要的配件辅料（如光模块/光纤/堆叠线缆等）。 |
|  | 软件要求 | 要求国产品牌，要求超融合产品的计算虚拟化软件、存储虚拟化软件、网络虚拟化软件为同一品牌且完全自主研发，并提供相应的计算机软件著作权登记证书 |
|  | 云计算管理平台 | 云计算管理平台，通过云计算管理平台提供统一管理平台，向下统一管理多数据中心、多资源池。 配置6个CPU的云计算管理平台授权，同时应满足以下需求： |
|  |  | 支持大屏展示便于客户直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括集群资源情况，各主机资源使用情况，包括内存/CPU/磁盘使用趋势，以及集群故障与告警等 |
|  |  | 支持上传或利用现有云主机创建镜像，可对镜像进行管理、关联资源池等操作，可通过镜像实现一键快速创建云主机及安全组件 |
|  |  | 提供纳管VMware集群以及VMware与云平台的双向迁移能力，支持对VMware集群进行统一纳管，对VMware虚拟机进行新建、删除、编辑、开关机、分配到租户、远程登录控制台等操作，支持将VMware虚拟机在运行状态下迁移到云平台，也可将云平台上的VMware虚拟机在运行状态下迁移到VMware vCenter中；同时可对Vmware虚拟机进行备份，提供不少于6台VMware虚拟机的备份许可 |
|  |  | 支持可靠中心以提供持续数据保护CDP、本地备份、异地容灾等高可用服务，当主平台发生故障时，能够切换到备平台，保障云平台稳定运行 |
|  |  | 提供主机快照保存技术。 系统支持虚拟主机的快照保存技术， 提供虚拟主机快照保存功能， 快速保存虚拟机在某一时间点的状态， 用户可对虚拟主机进行快照备份与恢复。 |
|  |  | 云平台具备云数据库平台能力，支持对现有Oracle RAC数据库进行纳管、计算/存储资源使用率监控、手动和自动巡检等运维管理功能、全量/增量备份以及在云平台上构建灾备架构，保障现有Oracle RAC发生故障可在云平台上进行灾备恢复，降低影响生产的时间 |
|  | 计算虚拟化 | 计算虚拟化，通过虚拟化技术将物理服务器虚拟化为一个逻辑计算资源池，开通后具备对虚拟机全生命周期管理的能力。 配置6个CPU的计算虚拟化授权，同时应满足以下需求： |
|  |  | 采用分布式管理架构，去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，采用分布式架构保障平台更可靠 |
|  |  | 支持平台中的集群资源环境一键检测，对资源过载状态、网络配置状态、存储卷状态、数据重建状态等，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统最佳状态 |
|  |  | 每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，应支持Windows、 Linux，并且支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华、深度linux等。 |
|  |  | 提供基于PowerShell的CLI命令行功能，通过命令行可以进行管理计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化模块，并通过PowerShell脚本可简化用户运维操作。 |
|  | 存储虚拟化 | 存储虚拟化，采用分布式的软件定义存储架构，在通用服务器部署，将所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池以提高资源利用率，无需独立的元数据及控制器节点，通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展（Scale-Out架构），扩容过程保证业务零中断。 配置6个CPU的存储虚拟化授权，同时应满足以下需求： |
|  |  | 支持2个或以上多副本冗余功能，副本互斥地保存在集群的不同节点. 当1个或多个主机或者磁盘故障，确保数据依旧正常访问；并能够根据业务的重要程度，按需选择不同的存储策略，满足用户灵活的可靠性需求 |
|  |  | 支持数据重建智能保护业务性能，可以对数据重建速度进行智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响。 |
|  |  | 为了便于部署关键业务系统，虚拟存储可支持Oracle RAC，支持共享盘，及共享块设备，支持向导式安装，降低部署复杂度。 |
|  |  | 支持磁盘亚健康监测及坏道扫描和修复功能，发现坏道后，主动修复坏道区域的数据，及时恢复数据副本的冗余性；当硬盘的坏道数过多，系统能自动将该盘的数据迁移至其他健康的硬盘上，保障数据的安全。支持邮件和短信告警。 |
|  | 网络虚拟化 | 网络虚拟化，利用统一的管理平台对虚拟网络设备分布式虚拟交换机、虚拟路由器、虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡）进行管理和配置，实现虚拟化平台与现有网络的兼容。 配置6个CPU的网络虚拟化授权，同时应满足以下需求： |
|  |  | 在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率。 |
|  |  | 支持创建分布式虚拟防火墙，基于虚拟机构建安全防火墙，当虚拟机在不同的物理节点之间迁移时，安全策略随之移动。 |
|  |  | 虚拟路由器配置不限制个数，虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性。可以支持手动指定虚拟路由器运行在固定的物理主机上，可以自动将虚拟路由器规划到高性能和高吞吐的物理主机上。 |
|  | 服务 | 提供整套私有云平台（含硬、软件）集成实施服务，协助采购人将所需业务系统部署或迁移至本平台，直至稳定运行；对提供的设备（包括所有零部件）提供至少3年的免费保修服务、 技术支持服务，软件应提供不少于3年的版本升级以及技术支持服务。 |