健共体OTN网络接入防火墙需求清单

| 总体要求 | 数量2台。须符合以下各项要求。 |
| --- | --- |
| 硬件规格要求 | 产品≥8个千兆电口+2个万兆光口； 内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD |
| 性能要求 | 网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥5G，IPS吞吐量≥1G，全威胁吞吐量≥800M,并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥6万，IPSec VPN吞吐量≥500M |
| 服务要求 | 包含安装实施服务，并提供不少于3年WEB应用防护识别库、IPS特征库、僵尸网络防护库、实时漏洞分析识别库和URL&应用识别库定期更新，不少于3年硬件质保和软件升级 |
| 硬件一虚多 | 产品支持虚拟防火墙功能，支持虚拟防火墙的创建和删除，具备独立的接口、会话管理、应用控制策略、NAT等资源。 |
| 链路状态检测 | 产品支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。 |
| NAT功能 | 支持NAT穿透技术ALG，支持FTP、TFTP、SQLNET、PPTP、RTSP、SIP、H.323等协议。 |
| IPv6 | 产品支持基于应用、服务、时间、域名、IPv6对象等维度的访问控制 |
| 流量控制 | 产品支持多维度流量控制功能，支持基于IP地址、用户、应用、时间设置流量控制策略，保证关键业务带宽日常需求。 |
| 链路状态检测 | 产品支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。 |
| 访问控制策略 | 产品支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用、域名等维度进行访问控制策略设置。 |
| DDoS防护 | 产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护。 |
|  | 产品支持异常数据包攻击防御，防护类型包括IP数据块分片传输防护、Teardrop攻击防护、Smurf攻击防护、Land攻击防护、WinNuke攻击防护等攻击类型。 |
| URL分类过滤 | 产品支持管控非法、违规网站的访问行为，具备海量的URL分类库。 |
| 文件过滤 | 产品支持基于文件传输方式、文件类型等维度的管控策略配置。 |
| 加密流量安全防护 | 产品支持https解密功能。 |
| 路由功能 | 产品支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。 |
|  | 产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章） |
| NAT功能 | 支持NAT穿透技术ALG，支持FTP、TFTP、SQLNET、PPTP、RTSP、SIP、H.323等协议。 |
| 应用识别 | 产品支持对不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。（需提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告，并加盖厂商公章） |
| 防病毒 | 产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。 |
|  | 产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上。（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章） |
|  | 产品应具备独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能。（需提供产品功能截图证明并出具关于“勒索病毒”的软件著作权证明功能有效性，并加盖厂商公章）。 |
|  | 产品支持杀毒白名单设置，可以例外排除特定MD5和URL的病毒文件，针对特定文件不进行查杀。 |
|  | 产品支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）。 |
| 入侵攻击防御 | 产品支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。 |
|  | 产品内置不低于16000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。（需提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告，并加盖厂商公章） |
|  | 产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。（需提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂商公章） |
| WEB应用防护 | 产品支持X-Forworded-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁。 |
|  | 产品内置超过4580种WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。（需提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂商公章） |
|  | 产品内置超过4500种WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。 |
|  | 产品支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。（需提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂商公章） |
|  | 产品支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。（需提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂商公章）。 |
| 云威胁情报网关 | 产品支持云威胁情报网关技术，通过全球超过30+pop数量，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全。（需提供产品功能截图证明并提供POP节点在线查询链接和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂商公章） |
|  | 产品支持云端未知威胁主动探测技术，实现5min内未知威胁情报全网设备下发（需具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂商公章）。 |
| 账号安全 | 产品支持独立的账号安全防护模块，具备事前账号脆弱性、事中账号爆破、事后账号失陷的全生命周期安全防护，在设备界面可以详细展示账号安全相关信息，包括风险业务、风险等级、存在账号入口、存在弱口令、遭受口令爆破、异常登录账号。（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章） |
| 策略生命周期管理 | 产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。（需提供产品功能截图证明并提供具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂商公章） |
| 策略有效性分析 | 产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议。 |
| 安全日志设置 | 产品支持多种安全日志存储方式，至少包括防火墙本机、日志服务器等不同方式。 |
| 管理方式 | 产品支持Web管理、串口管理、SSH管理等多种不同方式。 |
|  | 产品支持三权分立功能，根据管理员权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色。 |
| 双因素认证 | 产品支持管理员双因素认证功能，用户通过用户名/密码和Key等不同方式登录产品管理界面。 |
| 其他要求 | 1、乙方（即供货方，下同）负责本次设备的安装、上架、配置及策略部署工作，完成包括医保网、政务网、社区医院等出口链路的部署、迁移工作，包括但不限于物理线路迁移、安全策略部署和调优、设备上线后的安全保障工作。 2、交货日期：合同签订后10个工作日送货上门、安装调试完毕。 3、培训：乙方应对甲方的操作人员、维修人员免费进行培训 4、变更：若设备质保期内设备需要更改放置地点，提供技术专家和工程师到院方指定现场，配合提供该项目维护范围内设备的搬迁技术支持服务和必要的现场配合。 |