政府采购需求表

一、采购项目基本概况：

佛山市顺德区第三人民医院（佛山市顺德区北滘医院）位于佛山市顺德区北滘镇，是二级甲等综合医院，占地面积约67109.02平方米，现有建筑面积约40363.13平方米。医院改扩建工程计划于2025年12月完工交付，按三级医院标准设计，2栋主体大楼16层，建筑面积达12.59万平方米，建设新住院综合大楼A栋、B栋、感染楼C栋、高压氧舱楼、污水处理站及新设备楼和两层地下停车场等；首期规划床位680张，远期床位980张。为保障医院规划的停车位需求，需要在新建地下室负一层安装二层升降横移类机械式停车设备，共建设283个二层升降横移式机械车位，现面向社会公开招标配套机械车库。

二、采购清单：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量（单位） | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二层升降横移类机械式停车设备 |  |  | 283 |  |  |
| 2 | 安装、运输、调试等费用 |  |  | 283 |  |  |

三、国家相关行政主管部门颁布的强制标准、规范

立体停车设备设计应利用现有场地面积，做到结构紧凑、先进实用、安全可靠、运行平稳、操作简便、性能优良、管理方便。系统的设备配置及设计、制造、安装、调试、验收须符合下列国家标准、行业标准及有关技术规程规范：

本技术规格书中使用的标准如下（若有新版本，以招标时的最新版本为准）：

《机械式停车设备通用安全要求》GB17907

《机械式停车设备分类》GB26559

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067

《机械式停车设备类别、型式与基本参数》JB/T 8713－1998

《汽车库建筑设计规范》JGJl00-98

《低压电气外壳防护等级》GB／T4942.2-1993

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-1992

《机械式停车场安全规范总则》JG5106-1998

《低压配电设计规范》GB50054-95

《低压成套开关设备和控制设备》GB7251

《低压系统内设备的绝缘配置》GB/16935.1

《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB 50067－97

《钢结构设计规范》  GBJ17-1988

《起重机设计规范》GB3811－1983

《钢结构工程施工及验收规范》  GB50205-2002

《机电类特种设备制造许可规则（试行）》（2003）

《机械式停车设备产品型号及代码编制规则》（2002）

《起重机械安全规程》（1985）

《涂装前钢材表面锈蚀等级和防锈等级》GB8923

《钢结构用高强度大六角头螺栓、螺母、垫圈》GB1128-1131

《碳素钢及低合金高强度钢焊条》GB981

《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式尺寸》GB/T985-98

其它相关的行业及国家标准

若有涉及进口件的有关国外规范及法规与中国国家规范相抵触，应以中国国家现行法规为准。若有涵盖上述各项的最新国家及行业标准、规范，按最新标准、规范执行。

四、技术、服务要求

（一）二层升降横移类立体车库具体技术(参数)要求

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.主要零部件配置表 序号; 主要构成部分; 分项名称; 型号规格; 备注. 1; 钢结构; ★前立柱; ≥方管140*140; 喷粉. ★后立柱; ≥方管140*140. ★前横梁; ≥H型钢300*150. ★后横梁; ≥H型钢300*150. 纵梁; ≥矩管F250*100. 地面横移轨道; 方管30*30*3. 2; 载车板; ★载车板边梁; 3.0mm(冷弯成型); 喷粉. ★边梁表面宽; ≥180mm; 喷粉. ★波浪板; 2.0mm; 镀锌. 组合方式; 多片组合方式. 3; 传动系统; 升降电机; 2.2kW; 附电磁制动器. 横移电机; 0.2kW. 提升链条; T80-1. 驱动链条; 20A-1. 4; 电气系统; 控制器PLC; Smart200系列/M系列/CP2E系列. 断路器; HMS系列. 继电器; GR系列. 交流接触器; HCS系列. 热继电器; HRS系列. 电源指示灯; PB系列. 行程开关; SF8系列/SD系列/D4V; 防水型. 相序保护器; XJ3系列. 防坠挂钩; FQB. 光电开关; Q1V系列. 警示灯; LTE系列. 控制箱. 操作面板. 5; 安全装置; - 独立电磁防落挂钩装置 - 车长检测兼入口光电安全装置 - 紧急停止装置 - 电力过负荷保护装置 - 运转连锁装置 - 断电制动器 - 电源逆相保护器 - 运转中警告装置 - 超限保护开关. 软件程序保护; - 运转逾时安全保护 - 运转提早异常保护. 注：清单第1-4项，投标人必须列出具体零部件名称、规格/型号、品牌等，且必须满足国家相关规范要求。 2.主要技术参数 容车规格（长x宽x高）; 中型车：5000mmX1800mmX1450mm； 大型车：5000mmX1850mmX1550mm；. 荷重; 1700KG以下. 安全系数; ＞7倍. 控制方式; 液晶显示，按键+IC感应卡. 提升方式; 电机+链条驱动；链条提升. 存取车时间; ＜90秒. 横移电机功率; 0.2KW. 升降电机功率; 2.2KW. 横移速度; ＜7.3m/min. 升降速度; ＜4.8m/min. 车库运行噪声; ＜60DB. 电源要求; AC380V 50HZ 3.5KVA地线. 3.安全系统 主要安全装置： 名称; 要求. 紧急停止按钮装置; 操作盘上设有紧急停止按钮(大型红色)，当遭遇特殊紧急状况时，按下按钮，则所有机械即刻停止动作，同时紧急状况若未解除前，则停车设备不会启动。. 防止横移越程保护功能; 在横移导轨终端装设止挡块，防止横移逾限而损坏设备或车辆。. 阻车装置; 防止停放在车板上的车辆滑动. 松链检知功能; 防止升降载车板因意外断链、脱链、松链，造成载车板的倾斜或坠下，从而确保出入库车辆与人员的安全。. 防止载车板坠落装置; 当升降载车板上升至上定位时，安全挂钩动作，以防止载车板在上定位时，因意外断链、脱链及电机刹车失灵时造成载车板坠下，从而确保车辆及人员的安全。当载车板下降时，安全挂钩打开，并有反馈信号确认，以确保所有挂钩打开，再降下载车板。. 塑料防护罩; 前端链条1400毫米高度设有塑料防护罩，避免人员进入车库时碰到油污。. 电机安全保护功能; 电机过流保护、欠压保护短路保护、缺相保护等。. 运转中警告装置; 当设备处于运行状态时，声光警示灯提醒使用者、行人注意安全。. 继电器; 将一个输入信号转换为多个信号或将单个信号放大，保障设备运行的安全稳定. 限位开关; 保障设备运行过程中不会超过规定行程，避免危险发生。. 微动开关; 防止链条松脱. 控制系统; 采用微电脑控制，对设备系统的运行实行全过程自动检测、故障显示和系统报警，可兼容停车场自动管理系统接口。具有较高的抗干扰能力及稳压特性。. 安全护栏; 防止人员或车辆从设备的后方及侧面进入设备，保障安全。. 其他主要安全功能： （1）超时保护功能：当车库运转时间超过规定的时间，车库停止运转并发出警报。 （2）欠逆相保护装置：操作盘上设有紧急停止按钮，有特殊紧急情况时，按下按钮则设备停止动作，如紧急状况不解除，则停车设备不能启动。 （3）电力过负荷保护装置：当电机超负荷时，电源立即切断，保护电机及车辆的安全。 （4）入口处光电保护措施：当有异物进入设备区，所有机械动作停止。 （5）连锁装置：设定升降及横移定位点相互连锁，有可自动检出行程异常时令电机断电的措施。 （6）上下定位极限开关：来定位升降车台的上升、下降。 （7）上升终点极限开关：确保升降车台于上升时避免发生过行程的危险。 （8）防止链条跳齿过卷的装置：有防止链条于异常状况跳齿脱落的过卷装置。 （9）人车误入检出功能：机械运行时，若有人车进入车库，机械会紧急停止。 （10）车辆超长限制：进入车辆超过规定尺寸时，机械无法自动运转。 （11）断电制动功能：电机电源中断时，电磁刹车立即启动，防止载车板继续运行，同时防止升降载车板在静止时自然下降。 （12）制动系统采用常闭式制动器,控制升降运动的制动器其制动力矩不小于1.5倍额定载荷的制动力矩。 （13）使用寿命：车库设备在正常操作、如期保养的前提下,主体设计使用寿命在20年以上。 （14）车位调度方式：设有手动与自动两种且操作盘上有红色发光标志，便于车库的夜间操作。 （15）警示标语及操作说明：机械停车区设置操作说明牌、注意事项告示牌、最大容车尺寸告示牌、倒车入库告示牌及公司电话和24小时维修服务电话。 4.设备技术性能要求 （1）产品质量要求 ▲1.1结构件 1.1.1采用标准化、模块化组合式框架结构，法兰式连接，立柱跨梁式设计，设计的主要结构不与建筑物结构（柱、梁、墙及天花板等）发生冲突，结构美观、安全，所用型钢、螺栓之强度均应符合GB标准。 1.1.2钢结构件的制造符合GB/T3811的规定； 1.1.3钢结构件和连接件的强度、稳定性符合GB/T3811的规定； 1.1.4钢结构件和连接件的材料及其许用应力符合GB/T3811的规定； 1.1.5所用型钢、螺栓之强度均应符合GB规定，不应采用旧品或废料替代。其它主体钢结构均采用型钢，机加件，链轮，轴采用不低于45#钢。 1.1.6停车设备所有钢结构部分必须采取防腐措施； 1.1.7结构件材料和连接材料及其允许应力、强度、稳定性及静动荷载、冲击荷载的设计满足有关规定； 1.1.8钢结构件的预处理：重要受力构件的表面除锈处理达到GB/T8923中规定的SA2 1/2级，其余钢结构件表面已除锈，达到SA2级或ST2级（手工除锈）； 1.1.9浸锌与电镀锌：对有浸锌与电镀锌要求的，热浸锌材料表面符合GB/T13912的规定，电镀锌材料表面符合GB/T9799的规定； 1.1.10钢结构采用喷粉工艺，涂层均匀质量良好，面漆均匀、细致、光亮、色泽一致。 1.1.11采用的螺栓、螺母、垫圈符合GB/T1288GB/T1229、GB/T1230和GB/T1231的规定； 1.1.12车库结构安装图和对土建结构的作用力必须向设计单位提供。 ▲1.2焊接要求 1.2.1立柱横樑等构件，在焊接前应进行校直校平； 1.2.2焊条、焊丝和焊剂应与被焊接件的材料相适应； 1.2.3焊缝应符合GB/T985和GB/T986的规定； 1.2.4焊缝外部检查不得有目测可见的明显缺陷，这些缺陷按GB/T 6417的分类为； 裂纹、孔穴、固体夹杂、未熔合和未焊透、形状缺陷及上述以外的其他缺陷。 1.2.5主要受力构件安装对接焊缝进行无损探伤。射线探伤时，不低于GB/T3323中规定的Ⅱ级，超声波探伤时，不低于JB4730中规定的Ⅰ级； ▲1.3主要零部件要求 1.3.1载车板 1.3.1.1载车板应采用镀锌波浪板拼装而成（载车板厚度≥2.0mm，边梁厚度≥3.0mm），并须具有足够强度和刚度，在整机使用寿命期内不变形。 1.3.1.2载车板超大净宽设计，根据实际情况车台板净宽达到1900mm以上，停车空间更方便舒适。（注：可根据本方案土建柱距调整，需尽量做宽，方便停车）。 1.3.1.3载车板应能承受高强度振动和冲击，最大负荷至少应为其净负荷的1.1倍，以保证停放汽车的安全和存放汽车动作的正常进行。 1.3.1.4载车板有足够的刚度和强度，应能防止滴油、滴水玷污下层车辆。 1.3.1.5载车板面板上设置阻车装置。载车板停车表面端部与出入口地表面接合处应保持同一平面，水平距离应不大于30mm，边梁超宽边梁设计，边梁宽度应不小于180mm、厚度不小于3.0mm, 方便人员下车，全倒角设计，更好地保护轮胎。 1.3.2链条、链轮 1.3.2.1链条选用立体停车设备专用链条，符合GB/T1243.1-1997 GB/T6067-1985的规定； 1.3.2.2链条传动采用闭环设计，升降车板前后四点同时起吊，链条端设置上限、上上限、下限、下下限行程开关来控制载车板的升降。 1.3.2.3所有的运动链条、链轮应便于润滑，有安全护套装置，链条不得从链轮上脱出； 1.3.2.4链条外露部分采取了措施保障清洁，避免玷污存取车用户； 1.3.2.5链条在钢结构中排列整齐，固定端稳妥可靠。 1.3.3驱动装置 1.3.3.1驱动装置应由在最大负载下可驱动的电动机及减速器组成。电动机、减速器和制动器合为一体，绝缘等级F级。具有安全可靠、使用寿命长、噪声低的特点，制动力矩大于1.5倍，选择应按短时重复工作制计算。 1.3.3.2减速电动机+四点链条提升式，一机一板，不得采用液压式或者一机多板。 1.3.4制动系统 1.3.4.1制动机构必须设有制动系统，在出现下述情况时能自动制动，以使载车板保持静止状态：动力电源失电；控制电源失电。 1.3.4.2制动系统应采用常闭动器，对控制升降运动的制动器其制动力矩应不小于1.5倍额定载荷的制动力矩。 1.3.4.3制动器的额定制动力矩不小于1.5倍额定载荷的制动力矩。 1.3.4.4制动器应有符合操作频度的热容量。 1.3.4.5制动器对制动摩擦垫片的磨损应有补偿能力。 1.3.4.6制动轮的制动摩擦面，不应有妨碍制动性能的缺陷或沾染油污。 ▲1.4控制及电气设备 1.4.1电机应采用立体停车设备专用电机，运转平稳、低噪声，并应附刹车装置。 1.4.2电机绝缘等级为F级，升降电机轴径≥40mm。 1.4.3电气控制系统，存取车采用感应卡+按键方式控制。 1.4.4电动机、电控柜、操作盒所有外壳防护等级不低于GB/T4942.2中的IP33的要求；电控柜、操作箱密封防鼠害，根据需要配置强制通风，电机必须内置于载车板中或封闭防护罩内，不得外露，避免外来水、灰尘浸蚀，布置需美观。 1.4.5端子排、继电器、接触器、光电开关、限位开关、PLC须列明产品。控制系统要求操作简单方便、操作指示和按钮一目了然（操作盘上应标明容车尺寸、操作说明、服务电话）。 1.4.6操作面板材料采用美观，大方，经久耐用的智能刷卡及数字按键人性化操作板，同时使用液晶屏幕，直观中文显示操作信息及设备发生故障时的故障位置、故障类型 1.4.7控制器及电源等设计均满足正常使用要求，具有较高的抗干扰能力及稳压特性；应保证运行安全，充分考虑可能发生的危险情况，采取措施避免，并发出声光报警，提示操作者注意。 1.4.8 电气设备的安装符合GB50168、GB50169和GB50171的要求；安装可靠固定，声光信号装置可靠。 1.4.9导线和电缆的质量符合GB5013.1、GB5013.4、GB5023.1、GB5023.3、GB5023.4、 GB5023.5、GB5023.7的规定，各导线和电缆端都有编号和标识，必须采用专用号码管，美观、清楚，接地线符合GB50169的 规定。 1.4.10电路必须配有分电路和主电路的短路保护、过流保护、欠压保护、缺相保护等保护电路。 1.4.11所有仪表、按钮、操作开关的用途标明在各有关的屏、柜的正面；装设在内部的元件标明代号； 1.4.12停车设备的金属结构及所有电气设备的金属外壳、管槽、电缆金属护层和变压器低压侧均有可靠接地。检测时保持接地良好； 1.4.13所有电器设备必须可靠固定，声光信号装置必须可靠。 1.4.14各电器设备及屏、柜与其结构构架间的距离必须符合检修方便的原则。 1.4.15满载运行时，电动机端的电压损失不得超过额定电压的15%。 1.4.16零线和接地线应分别设置，严禁用零线代替接地线。接地电阻不得大于4Ω。 1.4.17导体之间和导体对地之间的绝缘电阻必须大于1000Ω/V，且其值不小于： ①动力电路和电气安全装置电路0.5MΩ；②其他电路（控制、照明、信号等）0.25MΩ。 1.4.18接地线连接应符合GB 50169的规定。 1.4.19操作人员应能快速断开动力机构的主开关；照明电路应单设电源开关，不受动力部分总开关的影响。紧急停止开关应设置在明显位置，紧急时操作者能及时处理。 1.4.20设备电缆线槽须采取保护措施，须提供相关案例照片。 （2）车库控制管理及存取车操作方法 ▲2.1车库控制管理系统 2.1.1车库控制管理系统主要组成部分：主控制箱、可编程序控制器、电磁接触器、光电开关、定位及逾限开关、安全装置等。设备电气控制系统采用总线控制设计，使用超小型可编程序控制器（PLC），通过程序自动控制设备的运行，并具有对车辆运行情况的自动检测，动态显示、故障检测、故障报警并指示故障位置及类型。 2.1.2操作箱：按钮或刷卡操作方式。操作盘显示发光标志，并显示车位状况。 2.1.3地下车库设置分区和分区标志。 2.1.4控制系统操作简单方便、操作指示和触摸钮一目了然。 2.1.5控制系统保证安全运行，充分考虑了可能发生的危险情况，采取措施避免，并发出声光报警，提示操作员注意安全。 2.1.6电气控制线采用多股纯铜芯电缆线。 2.1.7便于操作人员进行现场实时管理，缩短维修人员检查及排除故障的时间，给设备的使用及维修带来极大方便，因此能大大提高设备运行的安全性及设备使用率。 ▲2.2存取车操作方式 2.2.1地面层车位直接出入车(倒车入库正车出库)。 2.2.2上层车位在操作面板上先刷卡或输入密码解锁，再输入需存取车位号，指定车位直接下降地面后，即可出入车。 2.2.3存取车操作采用刷卡加按键操作方式，使用时先刷卡或输入密码解除键盘锁，再轻触按键操作，设备即能自动进行车位调整工作，将指定的载车板调整至出入库位置，车辆驶入或驶出车库，完成存取车整个过程。操作面板具有自动上锁、显示故障位置及类型的功能。 2.2.4在设备出现某些电气故障时，在有电的情况下，可改用手动或点动操作，以便于设备故障时也可使车辆出库。 2.2.5存取车操作具有简单、方便、直观、安全可靠的特点。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |